# 清单报价编制示例

### 1.新建工程

项目名称：江西某水利工程

使用定额：江西2006水利预算定额

工程性质：其他水利工程（Ⅲ类工程），本项目采用增值税编制。

### 2.基本信息

标段名称：江西某水利工程

编制时间：2017年1月18日

其他：略。

### 3.参数设置

费率取费表根据工程性质以及项目所在地等选择自动生成

| 取费名称 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 利润 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 2.8 | 5.25 | 6.16 | 7 | 11 |
| 石方工程 | 2.8 | 5.25 | 6.16 | 7 | 11 |
| 砌石工程 | 2.8 | 5.61 | 6.26 | 7 | 11 |
| 混凝土工程 | 2.8 | 5.2 | 5.67 | 7 | 11 |
| 钢筋制安工程 | 2.8 | 4.86 | 5.05 | 7 | 11 |
| 模板工程 | 2.8 | 4.77 | 5.13 | 7 | 11 |
| 钻孔灌浆及锚固工程 | 2.8 | 5.25 | 6.16 | 7 | 11 |
| 疏浚工程 | 2.8 | 4.2 | 5.29 | 7 | 11 |
| 其他工程 | 2.8 | 4.73 | 5.67 | 7 | 11 |
| 设备安装工程 | 3.6 | 45 | 50 | 7 | 11 |

※ 提示：

费率数值软件【参数/费率设置】界面中的“工程性质”、“工程规模”、“工程所在地”设置而自动生成。

- 其他直接费包含冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全文明生产措施费、其他内容。

- 安全文明措施费执行赣水建管字﹝2015﹞79号文《关于调整我省水利水电工程设计概（估）算“安全文明生产措施费”费率的通知》，Ⅲ类工程(建筑工程)1.2%计取。

- 现场经费、间接费、税金执行赣水建管字〔2016〕49号《关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》有关规定。

- 人工单价标准执行赣发改设审［2013］586号《江西省发展改革委江西省水利厅关于调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知》，工长8.39元/工时、高级工7.60元/工时、中级工6.73元/工时、初级工5.6元/工时。

### 4.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 定额号及调整内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 485 |  |
|  | 1m3挖掘机挖装土方自卸汽车运输 | 100m3 | 1 | 1-419，运距1.5km，5.0t自卸汽车 |
| 2 | 土方回填 | m3 | 320 |  |
|  | 建筑物回填土料（夯实，机械） | 100m3 | 1 | 1-640 |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 5 |  |
|  | 垫层混凝土（纯砼C10 水泥32.5 2级配 中砂 卵石） | 100m3 | 1 | 4-098（拌制4-203，搅拌机出料0.4m3；运输4-226，运200m） |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 43 |  |
|  | 泵送入仓，墙体厚20cm（纯砼C20，水泥32.5，2级配，中砂，卵石） | 100m3 | 1 | 4-092（拌制4-203，搅拌机出料0.4m3；运输4-226，运200m） |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 24 |  |
|  | 铜片止水 | 100M | 1 | 4-374 |
| 6 | 钢筋制安 | t | 3.8 |  |
|  | 钢筋制作与安装 | T | 1 | 4-419，人工为主、其他 |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 20 |  |
|  | 普通标准钢模板 一般部位 | 100m2 | 1 | 5-003 |
| 二 | B工程 |  |  | 套定额与调整同A工程 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 1164 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 768 |  |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 12 |  |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 103.2 |  |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 57.6 |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 9.12 |  |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 48 |  |
| 三 | C工程 |  |  | 套定额与调整同A工程 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 679 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 448 |  |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 7 |  |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 60.2 |  |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 33.6 |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 5.32 |  |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 28 |  |

※ 提示：

1）导入Excel工程量清单，并识别层次；

2）在工程量清单中进行套定额并调整；

3）B、C工程练习批量套用单价功能；

4）土方开挖定额采用5.0自卸汽车，运输500m；

5）垫层砼、墙体砼套定额时，需要选择混凝土级配以及混凝土的拌制和运输定额。

### 5.基础单价编制

1）人工预算价采用江西2013标准。

2）材料预算价，见《材料预算单价表》。

3）机械单价软件自动计算生成。

材料预算单价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 | 限价 | 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | kg | 6.37 | 3.0 | 12 | 电 | kW.h | 0.8 |  |
| 2 | 电焊条 | kg | 6.36 |  | 13 | 混凝土柱 | m3 | 300 |  |
| 3 | 卡扣件 | kg | 5.5 |  | 14 | 卵石 | m3 | 70 | 60 |
| 4 | 汽油 | kg | 7.76 |  | 15 | 水 | m3 | 1 |  |
| 5 | 铁件 | kg | 4.13 |  | 16 | 钢筋 | t | 3220 | 2560 |
| 6 | 铁丝 | kg | 4.7 |  | 17 | 沥青 | t | 3075 | 2500 |
| 7 | 铜焊条 | kg | 30 |  | 18 | 木柴 | t | 500 |  |
| 8 | 型钢 | kg | 3751.5 |  | 19 | 水泥32.5 | kg | 0.36 | 0.26 |
| 9 | 预埋铁件 | kg | 4 |  | 20 | 风 | m3 | 0.16 |  |
| 10 | 紫铜片 δ1.5 | kg | 50 | 35 | 21 | 中砂 | m3 | 64 | 60 |
| 11 | 组合钢模板 | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |

※ 提示：

1）人工预算价：软件默认江西水利编规工时单价。

2）材料预算价：指工费用为不变费用与可变费用组成，即I、II类费用。可变分费用根据机械动力燃料（即汽油、柴油等）的预算价计地价格；可手动输入，也可导入材料单价。执行2016年12月份江西赣州价格信息。

3）机械预算价：机械算得到。

4）限价：执行赣水质监字﹝2016﹞73号文《关于发布2017年度上半年江西省水利水电工程设计概(估)算主要材料基价的通知》有关规定。当主要材料基价进入工程单价，按公布材料实际价格低于基价时，按实际价格进入工程单价，高于基价时，超过部分列入工程单价表税金前进行补差。

### 6.计日工

略。

### 7.报表输出

练习将系统报表添加到工程报表，报价汇总表、工程量清单、单价分析表、人材机单价汇总表。