| 用户手册 （第二版，适用于思迈工程造价系列产品） 2014年10月10日出版 培训资料 内部交流 南昌思迈科技有限公司 荣誉出品 编委会名单： 主编：张东晓 参编：陈小雄 程永光 韦 黎 袁明提 罗发明 肖达达 陈 航 李跃宏 桓海涛 张红梅 罗 杰 罗炎鑫 专家顾问： 候家全 四川水保协会专家 高琴月 全国中等职业教育水利类专业规划教材《水利水电工程造价软件操作》主编 牛景太 南昌工程学院副教授、全国水利学科青年优秀教师 罗志中 江西省水利规划设计院高级工程师 南昌思迈科技有限公司 TEL：0791-8396 1535 QQ: 2322 101150 http://www.simy.cn 行政管理办公区地址： 南昌市红谷滩新区国际金融中心17F 技术研发办公区地址： 南昌市红谷滩新区江岸汇景23-26 特别鸣谢： 江西省水利厅 江西省财政厅 江西省审计厅 江西省水利规划设计院 江西交通工程造价管理站 南昌工程学院 江西水利职业学院 赣州市财政局 九江市审计局 鹰潭市水利局 萍乡市财政局 抚州市审计局 新余市财政局 宜春市审计局 景德镇市水利局 上饶市水利局 吉安市水利局 | 前 言 为了满足广大从事工程造价领域的同仁学习思迈工程造价软件，便于快速掌握操作与方法，更好的用于实际工作中，提高工作效率，因此我们编制了《用户手册》一书。思迈科技一路上经历了社会的检验，也得到广大用户的支持，正是因为你们的支持，我们变得更有动力，所以，我们首先向广大的思迈用户致以衷心的感谢，感谢大家的支持和帮助，更要感谢大家的每一个建议和批评，正是这些促使我们保证产品质量，提供更好的微笑服务回报广大用户。 《用户手册》结合软件和工作实际进行编制，涵盖软件基本操作、编制概预算、招投标、思迈易投造价系列软件疑难问题解答等，分别为： 第一章 软件基本概述 第二章 软件基础入门 第三章 如何编制概预算项目 第四章 如何编制清单项目 第五章 如何编制估算项目 第六章 软件高级应用 附录 造价文件汇编 《用户手册》组织了多名工程造价领域专家指点，由思迈科技张东晓先生主编，陈小雄、程永光、韦黎、袁明提、罗发明、肖达达、陈航等参编。本书力求切实帮助用户理解并掌握，提高工程造价业务水平和解决实际工作问题的能力，彻底摆脱手算的繁琐程序。希望本书能有效地帮助广大用户提高工效，轻松与简化工作。《用户手册》在编写过程中，难免有不妥之处，欢迎广大读者提出批评和建议，以便我们修订再版时完善，使之成为工程造价行业人员的好帮手。 编 者 2014年10月 |
| --- | --- |

目  录

第一章  概述	- 1 -

1． 版本说明	- 1 -

2． 主要功能特点	- 1 -

3． 行业定额标准参考指南	- 2 -

4． 应用范围	- 2 -

5． 运行环境	- 3 -

6． 下载安装和启动	- 3 -

第二章  基础入门	- 5 -

1． 文件类型	- 5 -

2． 主要基本操作与快捷方式	- 5 -

3． 文件数据的导入导出	- 6 -

4． 操作界面介绍	- 6 -

4.1【基本信息】界面	- 6 -

4.2【参数/费率设置】界面	- 6 -

4.3【工程量清单】界面	- 7 -

4.4【基础单价编制】界面	- 9 -

4.5【计日工】界面	- 10 -

4.6【报表输出】界面	- 10 -

5． 菜单介绍	- 10 -

5.1【文件】菜单	- 11 -

5.2【工具】菜单	- 11 -

5.3【设置】菜单	- 11 -

5.4【数据分析】菜单	- 12 -

5.5【工程属性】	- 12 -

5.6【在线服务】菜单	- 12 -

5.7【窗口】菜单	- 12 -

6． 如何获取帮助	- 13 -

第三章  如何编制概预算项目	- 14 -

1.编制流程	- 14 -

2.新建项目	- 14 -

3.基本信息	- 14 -

3.1基本信息设置	- 14 -

3.2工程属性设置	- 15 -

4.参数/费率设置	- 17 -

4.1确定费率	- 17 -

4.2单价分析计算模板	- 17 -

5.分组编制	- 18 -

6.建立项目表	- 18 -

6.1手工录入项目表	- 18 -

6.2使用清单范本	- 18 -

6.3从Excel导入（推荐使用）	- 19 -

6.4清单层次说明	- 21 -

6.5工程量的录入说明	- 21 -

7.定额查找与录入、调整及取费	- 21 -

7.1.定额的查找	- 22 -

7.2定额的录入	- 22 -

7.3定额的调整	- 23 -

7.4定额的取费	- 25 -

8.设备及安装工程费的计算	- 25 -

8.1设备费的计算	- 26 -

8.2设备安装工程费的计算	- 26 -

9.临时工程费的计算	- 27 -

10.独立费的计算	- 27 -

11.基础单价的编制	- 28 -

11.1人材机预算价的确定	- 28 -

11.2主要材料基价	- 31 -

11.3导入材料信息价文件	- 31 -

12.报表输出	- 32 -

12.1查看报表	- 32 -

12.2导出Excel	- 33 -

12.3报表设置	- 33 -

12.4报表编辑	- 34 -

13.项目汇总分析	- 34 -

13.1项目汇总	- 34 -

13.2工程总造价	- 34 -

第四章  如何编制清单项目	- 36 -

1.编制流程	- 36 -

2.新建项目	- 36 -

3.基本信息	- 36 -

4.参数/费率设置	- 36 -

5.建立工程量清单	- 36 -

5.1注意事项	- 36 -

5.2控制单价提醒	- 37 -

5.3工程检查	- 37 -

6.定额录入、调整及取费	- 37 -

7.基数计算	- 37 -

8.基础单价编制	- 38 -

9.计日工	- 38 -

10.报表输出	- 38 -

11.调价	- 38 -

11.1调费率	- 39 -

11.2调人材机预算价	- 39 -

11.3调消耗量	- 39 -

11.4调价注意事项	- 40 -

第五章  如何编制估算项目	- 41 -

第六章  高级应用	- 42 -

1.套用单价	- 42 -

2.建安单价	- 43 -

3.工程审核	- 45 -

附录一  清单报价编制示例	- 47 -

附录二  软件疑难问题解答	- 50 -

一、综合类	- 50 -

1.造价全过程编制模式类别	- 50 -

二、参数\费率设置类	- 50 -

1.费率值可否手工修改？费率数值在哪可查询？	- 50 -

2其他直接费、现场经费及间接费分别指什么？	- 50 -

3.扩大系数怎么定？	- 50 -

三、工程量清单类	- 50 -

1.如何让工程量清单合计等于单价乘以工程量一分不差？	- 50 -

2.如何计算设备安装工程费？	- 51 -

3.调价有哪些方法，具体如何操作？	- 51 -

4.数据自动检查有什么作用？	- 51 -

5.如何设置控制单价提醒？	- 51 -

6.估价清单如何实现批量共享？	- 51 -

7.采用综合单价的工程，该如何处理？	- 51 -

8.基本预备费如何设置?	- 52 -

9.做清单报价时，清单单位与定额单位不一致，定额单位工程量如何录入？	- 52 -

四、定额使用与计算类	- 52 -

1.如何批量抽换材料？	- 52 -

2.已选定额的厚度及运距更改应如何操作？	- 52 -

3.什么是内插法？	- 53 -

4.单价分析表需显示未计价装置性材料，该怎么办？	- 53 -

5.什么是套用单价，有哪些操作方法？	- 53 -

6.单独要取消某个单价套用该如何操作？	- 53 -

7.未计价装置性材料怎么设置？	- 54 -

五、基础单价编制类	- 54 -

1.人工费怎么修改？	- 54 -

2.如何简化清单进行组价，以提高工效？	- 54 -

六、报表类	- 54 -

一  投资估算编制说明	- 59 -

二  2013 江西省地质环境项目概(估)算编制规定	- 61 -

二  2013调整省水利水电工程人工预算单价通知	- 63 -

三  2012省农业综合开发执行定额的批复	- 64 -

四  2013省公路工程概预算编制办法补充规定关于材料运杂费的说明	- 65 -

五  2011调整江西省税金计取标准的通知	- 66 -

六  2014江西水利水电工程概(估)算增列工程质量检测费费用项目的通知	- 68 -

七  2014年水利水电工程定额次要材料预算参考价格信息	- 69 -

八  2009年至2014年江西省水利行业材料基价	- 72 -

用户手册

# 第一章  概述

本说明适用于思迈易投工程造价系列软件。

## 版本说明

- 根据专业类别划分，思迈易投系列有下列产品：

- 水利水电工程造价软件：2006江西水利概、预算定额，2002、2007全国水利水电定额，全国各省水利水电概预算定额。

- 农村水利工程造价软件：2011江西农村水利工程定额。

- 土地整理工程造价软件：2012全国土地整理定额，2005全国土地整理定额。

- 水土保持工程造价软件：2003水土保持工程概算定额。

- 农业综合开发造价软件：2010江西农业综合开发定额。

- 地质环境工程造价软件：2013年江西省地质环境项目概(估)算编制规定。

- 集市政、园林、仿古、公路及全国各地相关等工程定额库，便于用户学习参考。

版本划分：

- 专业版：配加密锁的正版软件。

- 学习版：不可以打印与导出。

- 网络版：注册即可免费使用，可打印与导出Excel、Pdf。

## 主要功能特点

套用单价

已经编制好的清单单价，可套用到相同名称的清单中，套用后清单字体显示为红色，当单价发生变化时，红色清单单价随之变化。

工程自检

对清单数据进行智能判断，引导您及时修正问题。

工程转化

概预算转换为招投标数据格式…实现“概预算”与“控制价”两次工作一次做好。

分析统计

自动统计主要工程量、分析人材机指标用量等。

数据共享

套用单价可以引用其他工程数据，导入其他项目单价文件和享用各地价格信息。

任意调价

量价费不同角度深入，快速得到目标价格。

控制价提醒

超过控制单价范围时，软件自动提醒，便于及时调整，彰显稳重。

批量抽换工料机

换商品混凝土…换机械型号…换材料…单个换、多个换、整体统一换，随便您。

自定义报表系统

自定义任意格式报表模板，可输出Excel（.xls）、Word（.doc）、PDF格式的报表成果，自定义报表系统可编辑修改。英语、西班牙语…思迈服务助您一臂之力。

## 行业定额标准参考指南

| 专业 | 标准名称 | 执行年份 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利 | 江西省水利水电工程概、预算定额 | 2006年 | 江西省水利厅 |
| 水利 | 江西省农村水利工程定额 | 2011年 | 江西省水利厅 |
| 农开 | 江西省农业综合开发土地治理项目工程预算定额 | 2010年 | 江西省农业综合开发办公室 |
| 国土 | 土地开发整理项目预算定额标准 | 2011年 | 财政部、国土资源部联合印发 |
| 水保 | 水土保持工程概算定额 | 2003年 | 中华人民共和国水利部 |
| 水利 | 水利建筑工程预算定额 | 2002年 | 中华人民共和国水利部 |
| 交通 | 公路工程概算、预算定额 | 2007年 | 中华人民共和国交通部 |
| 地灾 | 江西省地质环境项目概(估)算编制规定 | 2013 | 江西省财政厅、江西省国土资源厅联合颁发 |

## 应用范围

思迈易投造价软件系列可编制水利水电（农村水利）、土地整理、农业开发、水土保持、地质环境、公路工程各个专业领域的工程造价文件，适用对象有：

行业主管：水利、国土、农业综合、交通（公路）等相关单位及部门。

业主：投资业主、建设业主、项目办。

设计：从事以上工程的设计或科研单位及部门。

财政审计：财政局、审计局。

咨询机构：造价咨询、招标代理、监理、事务所等相关造价咨询机构及部门。

施工：施工企业

院校：与上述行业有关或造价专业有关的院校或教育机构。

个人：涉及上述行业工程造价有关的工作室或个体。

集估算、概算、预算、招标控制价、投标报价、单价分析、结算于一体的全过程造价软件。

附：项目建设阶段对应编制的投资文件表。

| 序号 | 项目建设阶段 | 对应编制的投资文件 | 依据 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划阶段 | 投资估（概）算 | 概算定额 | 参考 |
| 2 | 项目建议书 | 投资估算 | 概算定额 | 参考 |
| 3 | 可行性研究 | 投资估算 | 概算定额 | 强制 |
| 4 | 初步设计 | 设计概算 | 概算定额 | 强制 |
| 5 | 施工准备 | 招投标（清单预算）文件 | 预算定额 | 参考 |
| 6 | 建设实施 | 施工图预算 | 预算定额 | 参考 |
|  |  | 中间或竣工结算 | 合同 | 强制 |
| 7 | 生产准备 |  |  |  |
| 8 | 竣工验收 | 竣工决算 | 合同、结算 |  |
| 9 | 后评价 |  |  |  |

## 运行环境

运行环境

中文Microsoft windows xp/vista/windows 7/Win8

建议配置

P2/赛扬以上CPU、最少64M内存、最少200M可用硬盘空间、800×600分辨率显示器，强列建议采用1024×768显示模式。

## 下载安装和启动

※装完软件后，再插入软件加密锁。

下载

登录思迈科技官网www.simy.cn

进入“产品与解决方案”→“产品”，如下图：

选择需要下载的产品，如“水利水电工程造价软件”点击进入。

点击“下载地址”进入下载即可。

安装

下载后解压文件，运行安装程序根据提示操作，默认安装目录为D盘（略）。

启动

双击桌面“思迈易投造价”图标打开软件后，出现启动界面，选择进入方式参考下方“版本说明”进入软件作业。

# 第二章  基础入门

## 文件类型

| 编号 | 文件名称 | 对应的后缀名 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目文件 | *.YGL | 项目文件即包含了清单、单价、费率、工程报表等项目所有内容信息 |
| 2 | 费率文件 | *.费率文件 | 工程项目费率信息，导出后其他项目可以借用 |
| 3 | 单价文件 | *.CL | 工程项目单价信息，导出后其他项目可以借用 |
| 4 | 定额库文件 | *.mdb |  |
| 5 | 清单（或项目表）范本文件 | *.db |  |
| 6 | 报表模板文件 | *.Nreport |  |

## 主要基本操作与快捷方式

| 编号 | 项目名称 | 快捷操作 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全选 | Ctrl+A | 选择工程量清单全部层次、定额层次内容 |
| 2 | 全选清单 | Shift+Ctrl+A | 选择清单层次内容 |
| 3 | 找匹配单价 | F2 | 定位到套用单价界面 |
| 4 | 复制项目 | F3 | 复制选中的项目 |
| 5 | 粘贴项目 | F4 | 粘贴已复制的项目 |
| 6 | 删除 | F6 | 删除选择的项目 |
| 7 | 清单改为定额 | F7 | 将清单类别改为定额类别 |
| 8 | 复制（带子节点） | F8 | 复制含子项 |
| 9 | 插入前行 | Ctrl+1 | 插入行显示在当前行上面 |
| 10 | 插入后行 | Ctrl+2 | 插入行显示在当前行下面 |
| 11 | 插入子项 | Ctrl+3 | 插入行显示在当前行子级 |
| 12 | 插入空白定额行 | Ctrl+4 | 插入行显示在当前行下面，类别为定额 |
| 13 | 上移 | Ctrl+↑ | 项目上移 |
| 14 | 下移 | Ctrl+↓ | 项目下移 |
| 15 | 升级 | Ctrl+← | 项目升级 |
| 16 | 降级 | Ctrl+→ | 项目降级 |
| 17 | 选中清单编序号 | Ctrl+Q | 选中清单自动编号 |
| 18 | 关闭程序 | Alt+F4 | 关闭程序 |

## 文件数据的导入导出

项目文件

新建项目文件默认存放目录为安装目录下“\工程文件\”内，使用时可进行打开、保存、另存操作。

材料单价文件的导入与导出

基础单价编制界面中，可对材料单价进行导入、导出操作。

费率文件的导入与导出

参数/费率设置界面中，进行导入、导出费率文件。

报表模板的导入与导出

报表输出界面中，进行导入报表模板、导入报表模板操作

## 操作界面介绍

### 4.1【基本信息】界面

【基本信息】界面有“项目导航”与“工程基本信息/编制说明”组成。

“项目导航”可以一个项目下增加多个单项工程，便于项目汇总；可以进行数据的导入与导出。

“单项工程基本信息/编制说明”对工程的基本情况和编制办法进行编辑，信息同报表关联，如下图：

### 4.2【参数/费率设置】界面

【参数/费率设置】界面，可以进行工程费率设置操作，如选择工程性质与规模、税金等，其对应的费率值会在右边自动对应获取。

“编制取费公式”还可以针对“单价分析计算”的名称、计算公式、打印设置进行修改，便于自定义单价分析表，如下图：

### 4.3【工程量清单】界面

【工程量清单】界面为软件的主界面，可以进行清单的导入或增删清单项目、套用定额与定额调整、各项费用的计算与查看等操作，如下图：

#### 4.3.1快捷操作栏

快捷操作栏主要为【工程量清单】窗口下的各种快捷操作，其对应的作用如下表：

| 操作 | 作用 | 操作 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 显示清单层次便于查看，如只显示到第二层 |  | 项目降级 |
|  | 插入同级空白行在上方 |  | 复制选中的项目，复制定额行含定额内容 |
|  | 添加同级空白行在下方 |  | 仅剪切定额 |
|  | 插入行显示在当前行子级 |  | 粘贴项目或定额 |
|  | 插入行显示在当前行下面，类别为定额 |  | 清单查询 |
|  | 删除选中行（含选中行子级） |  | 导入Excel工程量清单 |
|  | 项目上移 |  | 锁定清单后不能对名称、数量等编辑 |
|  | 项目下移 |  | 显示与不显示右方的“常用功能” |
|  | 项目升级 |  | 自动切换到定额库，便于查询或使用定额 |

#### 4.3.2【常用功能】介绍

以招投标编制模式为例，常用功能如下图：

| 操作 | 作用 |
| --- | --- |
|  | 对选择项目的名称标记颜色 |
|  | 自动行高，方便查看全部文字内容 |
|  | 设置编号格式，自动清单编号 |
|  | 根据清单规范排序，如后面001，002... |
|  | 预览当前单价分析表，可检查或打印 |
|  | 批量调整工料机消耗量系数，用于调价 |
|  | 设置后便于统计主要工程量表 |
|  | 批量抽换定额人材机 |
|  | 如临时工程为建安费的百分比计算 |
|  | 设备运杂费的计算 |

#### 4.3.3【定额组成】介绍

定额组成各作用如下：

人材机：定额内容中人材机的查看、调整、补充、修改等操作。

标准换算：运距、厚度等调整、定额乘系数。

单价分析：查看单价分析结果。

备注：备注说明。

工作内容：取定额的工作内容。

施工方法：取定额的施工方法。

项目特征：描述清单的项目特征。

附注说明：取定额的附注说明方法。

量计算：统筹法计算清单的工程量，追溯清单工程量的由来。

#### 4.3.4【定额库/套用单价/工程自检等】介绍

定额库界面有清单范本、定额、套用单价、查询、工程自检组成，各种用途描述如下：

清单范本：系指软件格式清单范本，勾选范本中的项目来完成实际清单内容，软件中集有全国各地各种水利、土地、水土保持等范本内容，另外【工具】菜单中提供用户维护功能。

定额：系指当前定额库的查看、套用。若需借用市政、仿古、园林等定额库时，可点击上方定额名称进行切换。

套用单价：系指做好了第一个综合单价，若项目中其他相同清单名称需采用第一个综合单价，则可通过“套用单价”功能完成，便于提高工作效率。

查询：系指关键字查询清单，查询后可以批量修改名称、套用单价等。

工程自检：系指对工程量清单的空名称、量为零、超过限价等条件进行符合性检查，检查后可针对异常清单进行定位调整。

### 4.4【基础单价编制】界面

【基础单价编制】界面，用户需在该界面进行工料机预算价的录入、计算或查询等操作；可导入或导出单价文件；分类查看人工、材料、机械、混凝土等总用量；可以进行中间单价和建安单价的编制，如下图：

### 4.5【计日工】界面

【计日工】界面，可以增删项目计日工人工、材料、机械操作，如下图：

### 4.6【报表输出】界面

【报表输出】界面，查看、编辑、导出或打印各种报表，分为系统报表与工程报表。

“系统报表”为软件默认各种格式的常用报表，用户可以进行查看或打印。由于“系统报表”丰富，建议用户将工程所需的几张或若干报表格式添加到下方的“工程报表”中，便于查看。

“工程报表”与自动保存在项目文件中，即项目文件在另外一台电脑上打开其工程报表同在。

“报表设置”可以对报表进行各种简易设置，如表头表尾取数，页面设置等，灵活输出报表。

对于投标用户，可能经常会遇到系统内置报表格式不能满足需求的个性化的投标报表，为节约您宝贵的投标时间，可以快速方便的输出相应的投标报表，思迈科技客服中心推出报表定制服务，并将视定制量大小适当收费，定制好的模板可在此处直接导入使用。如有定制需求，请联系思迈客服：0791-83961535。如下图：

## 菜单介绍

软件有文件、工具、设置、数据分析、在线服务、窗口等菜单，如下图：

### 5.1【文件】菜单

【文件】菜单主要功能特点：

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建 | 新建工程项目 |
| 2 | 打开 | 打开工程项目 |
| 3 | 保存 | 保存工程项目 |
| 4 | 另存 | 另存工程项目，进行数据备份或重复利用 |
| 5 | 概预算转招投标 | 概预算编制格式：按照建筑工程、设备安装工程、临时工程、独立费用等分组编制，在不同界面下操作； 招投标（清单）编制格式：按照招标清单编制，在工程量清单同一个界面下计算工程费用，没有独立费用 |
| 6 | 概预算转国标清单 |  |
| 7 | 招投标转国标清单 |  |
| 8 | 国标清单转招投标 |  |
| 9 | 更换主定额 | 概算定额自动转（对应）预算定额 |
| 10 | 从其他工程导入设置 | 从其他工程导入费率、材料单价、工程报表等信息，减少工作量 |

### 5.2【工具】菜单

【工具】菜单主要功能特点

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整理备份文件夹 | 整理备份文件夹，增删软件备份文件目录下的数据 |
| 2 | 清单范本管理 | 维护清单范本内容 |
| 3 | 计算器 | 软件计算器工具 |

### 5.3【设置】菜单

【设置】菜单主要功能特点

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 设置操作习惯、清单颜色、特殊字符、主要工程量分类等 |
| 2 | 列位置设定 | 【工程量清单】主界面列显示设置，根据需要增删列 |

### 5.4【数据分析】菜单

【数据分析】菜单主要功能特点

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人材机用量分析 | 分析项目文件中的人材机用量，并导出Excel |
| 2 | 项目汇总分析 | 对多个项目汇总和数据比较 |

### 5.5【工程属性】

工程属性：设置项目的计算习惯、价差体现位置、反算分部单价等

### 5.6【在线服务】菜单

【在线服务】菜单主要功能特点

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务QQ | 全国各地服务QQ咨询服务 |
| 2 | 在线升级 | 使用在线自动升级，软件自动更新到最新版本 |

### 5.7【窗口】菜单

【窗口】菜单主要功能特点

| 序号 | 命令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 层叠 | 打开多个项目文件窗口时，可层叠预览便于同时看到多个文件并切换 |
| 2 | 垂直平铺 | 适用于两个项目文件，进行上、下窗口查看或数据比较 |
| 3 | 水平平铺 | 适用于两个项目文件，进行左、右窗口查看或数据比较（推荐使用） |
| 4 | 建立文件关联 | 自动关联思迈数据格式文件设置，关联后只要双击数据文件即可打开 |
| 5 | 当前文件切换 | 同时打开了多个项目文件，可以在菜单下方尽心切换，便于查看 |

## 如何获取帮助

为了帮助用户掌握软件使用与相关知识资源，可以查阅软件“帮助”菜单内容，如下图。

思迈客服联系方式：

电话：0791-8396 1535

客服：182 9612 1645 陈小雄

159 7916 2305 张东晓

QQ：2322 1011 50、2713 1229 45

Email：nczdx@qq.com

官网：www.simy.cn

# 第三章  如何编制概预算项目

- 概预算项目，是按照建筑工程、机电设备安装、金属设备安装、临时工程、独立费等进行分组编制。

- 适用于设计院或业主编制概算、预算、估算造价文件。

## 1.编制流程

## 2.新建项目

打开软件后，点击“文件”菜单→“新建”，根据弹出窗口选择行业类别如“水利水电项目”，分别输入项目名称、选择使用定额、选择工程性质与规模，选择编制模式如“概算、估算、业主预算”，项目文件默认保存路径为软件安装目录下的“工程文件\”，完善后点击确定即完成新建项目的操作，如下图：

注：江西水利水电项目工程类别的确定可参考《2006编制规定》“第一章 总则”第三条内容与P88页“工程类别划分表”来确定。

## 3.基本信息

### 3.1基本信息设置

新建文件后，先弹出基本信息界面。填入与完善“单项工程基本信息”、“编制说明”内容，如工程项目名称、编制时间、编制人、复核人、编制说明等信息，信息与报表输出关联，如下图：

一个项目中包含多个单项工程文件，或多个项目需要汇总，则可以在项目导航中进行增添项目，便于后期汇总造价生成关联表格。

### 3.2工程属性设置

工程属性设置一般采用默认设置，用户也可根据工作需要更改设置。如下图：

计算习惯

水利专业算法：传统步骤先从单价分析表计算出建安单价，用建安单价乘以工程数量得到最后结果。

反算单价算法：先得到合价，最后得到建安单价等于合价除以清单工程量，公路、市政、房建工程造价计算采用此方法。

价差进位置

价差进分析表：材料人工价差进入单价分析表，江西省编归采用此形式，为软件默认设置。

价差进独立费：材料人工价差总数进入独立费（税金需要自己加）。

价差进三级清单：价差进入三级清单项目中，如下图：

反算分部单价

例如下图“白沙支渠”下有子清单同时也有工程数量，建安单价是通过其子级“建安合计”之和除以工程量反算得到。“反算分部单价”选择否，则“白沙支渠”不显示建安单价。

分解其他费

土地整理定额中其他费的计算基数为“人工+材料+机械”。在土地整理工程造价编制是通常把其他费分解成其他人工费、其他材料费、其他机械费；分解后费率不变，计算的基数对应人工、材料、机械。

以2011全国土地整理定额“10001 人工挖一般I、II类土方”为例，设置分解其他费前后的比较如下表：

| 定额 |  |  |  | 使用定额计算后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 编号 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.3 |  | 甲类工 | 工日 | 0.3 |
|  | 乙类工 | 工日 | 5.5 |  | 乙类工 | 工日 | 5.5 |
|  | 其他费用 | % | 5 |  | 其他人工费 | % | 5 |
|  |  |  |  |  | 其他材料费 | % | 5 |
|  |  |  |  |  | 其他机械费 | % | 5 |

计算精度设置

小数位数的设置会影响到计算结果。

一般采用默认设置。

特殊情况下用户可以修改，例如电子招投标项目中编制投标报价时，要求投标总价精确至2位小数。此时将清单工程量小数位数设置为2位即可，再检查“合价”与“工程量乘以单价的结果”就吻合了。

## 4.参数/费率设置

### 4.1确定费率

切换至【参数/费率设置】界面，根据项目实际情况选择对应的“工程性质”、“工程规模”、“工程所在地”等内容，选择后对应的费率值自动生成，如下图：

费率数值源自配套标准，如《江西省农村水利工程定额2011版》参考“赣水建管字[2011]234号文”《江西省农村水利工程设计概（估）算编制规定》中相关内容。

税金根据工程所在地来选择，江西现行最新标准为江西省住房和城乡建设厅发布的“赣建价[2011]12号”《关于调整江西省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知》，费率值分别为3.477%、3.413%、3.284%。

采用概算定额编制估算时，工程单价需要乘以扩大系数10%时，则在扩大系数列中分别填入10即可。

### 4.2单价分析计算模板

“编辑取费公式”可根据取费类别如“土方工程”、“石方工程”、“混凝土工程”、“设备安装工程”等，在软件中均有对应的“单价分析计算模板”如下图：

“单价分析计算模板”与单价分析表是直接对应的，反映单价分析的计算过程，模板可以调整修改。例如“机械费”改为“机械使用费”，直接修改名称即可。

应注意的是，设置了“土方工程”下的计算模板，“石方工程”、“混凝土工程”下的模板可以通过“复制公式”→“同步到其他取费类别”，“设备安装工程”单独修改。

“打印设置”列选项：

为0不打印：如“价差”项，计算结果为0的项在单价分析表不显示；计算结果有数字的单价分析表显示。

不打印：不显示，如基本直接费下面有人工、材料等，把人工、材料等上升一级，另设置基本直接费不打印，则在报表中基本直接费不显示，但单价分析计算结果不变。

空白：空表表示不设置，在报表中有无数值都显示并打印。

## 5.分组编制

分组定位系指在编制概预算过程中，由于费用编制方法的不同（如有的套定额、有的基数计算等）需进行分组编制，下面介绍各种费用的编制方法：

“建筑工程”的编制：只需要套定额或输入估价单价即可。

“设备安装工程”的编制：则需考虑设备原价、安装费等，安装费可套定额或参考设备原价的百分比计算。

“临时工程”的编制：通常由建安费的百分比来计算。

“独立费”的编制：管理费、设计费等计算。

## 6.建立项目表

在【工程量清单】界面下在“分组定位”中，点击分组如“第一部分 建筑工程”，接下来建立工程量清单（项目），其工程量清单的建立有“手工录入清单”、“使用清单范本”和“导入Excel”三种方法。

### 6.1手工录入项目表

在编制概预算时，编规工程量清单一般由编号、名单、单位、数量等列组成，手工录入主要有插入空白行、对应填写名称单位等相关内容、升降级等操作，可根据“第二章4.3.1 快捷操作栏”描述的基本操作完成。

### 6.2使用清单范本

在【工程量清单】界面中，点击左窗口旁的“清单范本”，根据需要选择“清单范本”与勾选“项目”。

勾选项目时，勾选父项时自动包含子项；双击单个“项目”可快捷添加到列表。

勾选后点击即可。如下图：

不小心多勾选的项目，可点击进行删除；另通过可调整清单层次，升降层次时用户可按Shift键选择多行快捷操作。

对于范本中没有的项目，可通过插入、添加、插入子项操作增加新行，并手动输入名称、单位、工程量等信息。

软件中集合了《2002全国水利建筑工程项目表》、《2007水电建筑工程项目库》、《水利工程工程量清单规范表 GB2007》、《2005土地开发整理项目表》、《全国开发建设2003水土保持项目表》等范本。如下图：

### 6.3从Excel导入（推荐使用）

从Excel导入之前，一般先检查Excel内容，建议先把多余行（如表头，空行等）删除与取消单元格合并，处理为相对标准的编号（序号）、名称、单位、数量列格式，便于快速导入。

点击【工程量清单】界面导入Excel，弹出窗口如下图：

点击，根据提示找到Excel文件位置并打开，此时Excel文档中的内容已经映像到软件。再对内容进行列设置，如下图：

上图中A工程包含了7项内容，这个时候需要进行分层次（见本章6.4清单层次说明）。点击，如下图：

识别层次后点击即可，从Excel导入清单操作完成。

Excel有多个工作薄时，导入过程中可以点击进行切换。

点击与，清除多余的行。

系统自动根据序号识别层次，序号建议用标准的中文数字如一，（一）与阿拉伯数字1、（1），对于特殊符号不会自动识别。

导入清单界面中，还可以通过复制Excel清单内容，粘贴到软件中。

在Excel文档中，选择复制如下图：

切换回软件，在空白处点击粘贴即可。如下图：

导入与粘贴Excel清单适用于已有Excel文档时，轻松快捷。

### 6.4清单层次说明

书本的目录有章、节、目等层次之分，也可结合“工作分解结构（WBS）”来理解，从上往下是细分，从下往上是汇总。同样在工程量清单（或项目表）中，汇总项的建安合计是由子项建安合计之和。如下图：

### 6.5工程量的录入说明

工程数量可随清单一起导入，其导入的工程量为计算后的最终结果。在编制概预算时，为了便于以后更好的查看或复核工程量，软件提供“量计算”功能予以解决。

点击清单最低层项目，点击下方窗口“量计算”，如下图：

“量计算”的具体编辑与结果，如下图：

其计算过程同时也会在工程量清单“量计算式”中体现，如下图：

## 7.定额查找与录入、调整及取费

【工程量清单】界面中点击最左边的“定额”，切换到定额库界面，如下图：

如需借用其他定额库，可以点击选择切换，如下图：

### 7.1.定额的查找

“查找定额”通常有两种方式，即根据定额“目录查找”与“关键字搜索查找”。例如查找“人工清理表层土 厚10cm”。

根据定额目录查找可以通过展开目录来找到所需定额，如下图：

根据关键字搜索查找定额，输入关键字“清理”，点击“查找”，如下图：

### 7.2定额的录入

常用录入定额分为“双击鼠标选入”与“直接输入定额号”两种方式。

先选择需要套定额当前清单（当前清单必须为最底层），双击定额即可。

直接录入定额号。在清单对应的“编号”录入定额号，例如在“土方开挖”清单录入定额号“1-417”，如下图：

输入后点击回车键确认即可。

确认后有的定额会弹出调整窗口，关于调整请接着往下浏览说明。

### 7.3定额的调整

定额调整右键功能介绍：

| 操作 | 作用 | 操作 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 添加人工 | 增加其他人工 | 增加混凝土 | 增加混凝土，选择混凝土型号 |
| 添加埋石人工 | 根据埋石率计算人工消耗 | 增加机械 | 增加机械，选择机械型号 |
| 增加材料 | 增加定额新材料，输入材料消耗量 | 增加其他费 | 增加其他费，选择计算基数，输入系数 |
| 补充材料 | 指定额材料库中没有的新材料，通过补充增加获得 | 添加拌制运输/中间单价 | 混凝土定额使用中需要用到拌制与运输定额较为典型，添加根据提示操作 |

定额调整主要有录入定额时的“定额换算提示”、增删或替换人材机、混凝土配合比调整、增加中间单价、标准换算等。

#### 7.3.1定额换算提示

根据定额录入后的提示“请设置定额换算参数”，结合工程实际情况录入或选择，如下图：

使用混凝土定额时，定额中的混凝土需要根据工程需要选择实际混凝土型号，另外根据逐步操作提示选择混凝土的拌制、运输定额。如下图：

#### 7.3.2增删或替换人材机

点击右键增加人材机；

当前人材机点击右键，删除人材机；

当前人材机点击替换人材机，如卵石换碎石。

#### 7.3.3混凝土配合比调整

混凝土配合比调整，点击调整混凝土型号。

点击调整当前型号水泥、石子、水、砂的含量或抽换。混凝土调整界面如下图：

混凝土中材料抽换调整界面，如下图：

#### 7.3.4增加中间单价

点击右键“添加拌制运输/中间单价”，选择需要增加的定额或中间单价。如下图：

#### 7.3.5标准换算

标准换算可设置厚度、运距等。如需对定额消耗量进行系数调整，输入系数点击保存后即可返回“人材机”查看结果，如下图：

### 7.4定额的取费

每个定额均含了默认取费，如需更改可点击进行操作，如下图：

关于“不取费”，系指软件附加的费率选项，选择不取费，则本定额其他费用为零。

## 8.设备及安装工程费的计算

点击分组定位“第二部分设备及安装工程费”，如下图：

导入设备Excel工程清单或手工增加清单，方法同本章第六节。

“设备及安装工程费”是由设备费与设备安装工程费组成。如下图：

### 8.1设备费的计算

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。在软件中输入原价后，点击右键“设备运杂安装费”-“插入设备运杂安装费”，如下图：

输入运杂费率、采购保险费率、运输保险费率，其综合费率自动根据公式自动计算结果，如下图：

江西水利水电工程项目设备运杂费可参考《编制规定》第六章 第五节的“第二部分机电设备及安装工程”中的有关规定计算。

为简化计算，运杂费等各项费用可综合在设备原价中。

### 8.2设备安装工程费的计算

设备安装工程费的计算分为套用安装工程定额与根据设备原价的百分比两种计算方法。

方法一：套用设备安装工程相关定额，如下图：

方法二：为简化计算，可根据设备原价的百分比输入安装费率，如下图：

可以选择多行批量设置安装费率计算费用。

## 9.临时工程费的计算

分组定位至“施工临时工程”，添加编辑“临时工程费”项目清单，如下图：

以“其他临时工程”的计算为例。

其他临时工程根据编制规定有关费率计算得到，计算基数一般采用建安工作量（不含其他施工临时工程费）之和。当前行点击右键“特项工程”-“施工临时”，如下图：

设置“当前行设置为其他临时工程”，同时选择在报表中显示的格式，如下图：

设置后输入“其他临时工程”费率，如下图：

注：临时工程费的费率根据编制规定或设计导则等有关文件确定。

## 10.独立费的计算

分组定位至“独立费”，软件中“独立费”清单列表默认《编制规定》中要求的项目模版并自动计算得到结果，如下图：

“独立费”项目可以使用常用功能中的  进行全部清除，根据工作需要自定义增删独立费用项目。如下图：

独立费通常根据基数计算得到。例如：工程质量监督费=建安工作量*0.8%；

点击计算基数单元格中的，弹出对话框中设置计算基数公式，如下图：

点击确定，输入“工程质量监督费”费率0.8%即可，结果如下图：

独立费清单项目用户可点击常用功能中，便于积累在下一次工作时调用，点击即可实现自动计算，事半功倍。

注：独立费的费率根据编制规定或设计导则等有关文件确定。如江西水利水电项目“工程质量监督费”可参考“赣水建管字[2014]36号《江西省水利水电工程概(估)算增列工程质量检测费费用项目的通知》”，费率为0.5~1.0%（按建安工作量计算）。

## 11.基础单价的编制

点击  切换至人材机汇总与编辑界面。

### 11.1人材机预算价的确定

#### 11.1.1人工预算价

人工预算价默认《编制规定或配套定额》标准计算。

若有新规定，如江西省水利厅于2013年9月27日调整了水利水电人工预算单价，用户可根据需要在【参数/费率设置】界面选择修改标准，如下图：

#### 11.1.2材料预算价

一般材料预算价（即材料到工地的市场价格）可直接输入。

主要材料单价计算

当前主要材料点击右键“计算主材单价”，如下图：

软件自动切换至“主要材料单价计算”窗口。

在计算编辑窗口，来源地输入料场名称及供料百分比例，一个料场来源为100%比例，如下图

材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）×（1+采购及保管费率）+运输保险费）

其中运杂费的计算，如下图：

注：运费单位为“元/t.km”，计算时有关材料需设置毛重系数；江西材料运杂费可参考《赣交基建字〔2012〕130号文》等有关规定计算。

若当地无社会运输力量，计算材料可根据砂石备料工程定额计算。

电风水单价计算

水利水电工程施工用电、水、风的数量很大，故单独计算其材料价格。

切换至“电风水”计算，例如电单价根据柴油发电计算，如下图：

柴油发电机供电价=(柴油发电机组（台）时总费用+水泵组（台）时总费用)/(柴油发电机额定容量之和×K)÷（1-厂用电率）÷（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费

式中系数软件根据《编制规定》默认列出，点击“添加”柴油发电机型号，发电机额定量即柴油机功率，如下图：

风、水单价计算方法同电单价。

若是江西农村水利工程，则可按照编规要求简化计算。

#### 11.1.3机械预算价

机械单价 = 一类费+二类费+三类费；即不变费+可变费+其他（如养路费车船使用税）。

不变费=折旧费+安装拆卸费+修理及替换设备费；根据《机械台班定额》取值，不宜修改。

可变费=人工费+动力燃料费（水、电、柴油、汽油等），每台班人工、动力燃料消耗量依据《机械台班定额》，不宜修改；人工费、动力燃料费等于消耗量乘以预算价。

实际中，用户只需在材料中完善人工、动力燃料的预算价即可，机械台班预算单价自动计算得到结果。

### 11.2主要材料基价

主要材料采用基价法时，其基价实行动态管理，由主管部门公布。若主要材料实际价格低于公布的基价时，按实际价格进入工程单价；实际材料价格高于公布的基价时，超过部分列入工程单价税金之前进行补差，如下图：

输入基（限）价前，要注意把“锁限价”勾选取消。如下图：

其计算内容可查看单价分析表。

### 11.3导入材料信息价文件

【基础单价编制】界面点击，预算价与信息价对比后，根据需要可将信息价“应用到本工程”。同时可将本工程预算价“导出单价”备份，便于下一工程使用。

## 12.报表输出

- 概（预）算文件由概（预）算正件及概算附件组成，概（预）算正件及附件均应单独成册并随初步设计文件报审。

- 正件成果表目录：

- 附件计算表目录：

- 软件中除自动生成标准表格外，还集合了各种特殊表格，根据需要查看或打印。

### 12.1查看报表

点  切换到【报表】界面，在系统报表中点击查看预览。

系统报表种类很多且齐全，为了简化工作可将主要的几张报表添加到工程报表内查看。【推荐使用】

### 12.2导出Excel

勾选需要导出的表格，点击“导出”，根据提示操作即可。

### 12.3报表设置

点击，根据需要逐一设定。

### 12.4报表编辑

如需编辑，点击，进入到“报表设计器”界面。根据需要，调整报表模板中的格式、单元格取值。

软件中系统报表根据行业标准制作且种类齐全，基本满足需要。入门用户不建议使用报表编辑功能，特殊定制格式可登录www.simy.cn首页“报表专题”下载。

## 13.项目汇总分析

### 13.1项目汇总

点击，及时查看总体数据。

### 13.2工程总造价

点击，可设置概预算汇总表输出层次，编制“分年度投资”、“资金流量表”。

# 第四章  如何编制清单项目

清单项目即软件招投标模块，是按照工程量清单（单价合同模式）编制。

适用于业主、施工、财政、审计、咨询等机构编制控制价、投标报价、单价变更或审核、结算等造价文件。

## 1.编制流程

## 2.新建项目

操作同第三章“新建项目”。要注意编制模式选择“招标、投标...”，如下图：

## 3.基本信息

操作同第三章“基本信息”。

## 4.参数/费率设置

操作同第三章“参数/费率设置”。

## 5.建立工程量清单

操作同第三章“建立（或导入Excel）项目”。

### 5.1注意事项

如编制投标报价，要细看招标清单中是否有控制单价、备注等信息，应一起导入到软件。利于报表与招标文件要求一致；利于编制过程中对控制单价异常进行预警提示。如下图：

### 5.2控制单价提醒

依据招标文件要求，清单单价不得超过控制价，如控制单价在控制价92~98%之间。输入。

系统会根据计算后的建安单价与控制单价上下限值做比较，高于部分红色显示，低于部分黄色显示（注：比较值不包含本值，如限价10元*上限系数为98%=9.8元，若建安单价为9.8元时系统不会显示红色）。

### 5.3工程检查

以检查“超过清单限价”为例，勾选设置，如下图：

点“开始检查”，显示结果如下图：

双击异常清单可定位查询、调整。

## 6.定额录入、调整及取费

操作同第三章“定额查找与录入、调整及取费”。

## 7.基数计算

基数计算，即按百分比计算的项目。例如“临时工程费用”按建安费的1.5%计算。

“临时工程费用”当前行点击“按%计算”，如下图：

选择计算基数。勾选项目（一般不含本身），勾选不含设备费（只计建筑安装部分）。输入费率值，如下图：

临时交通、不可预见费等可参考本方法。

## 8.基础单价编制

操作同第三章“基础单价编制”。

## 9.计日工

计日工，主要用于处理合同执行过程中发生的零星工作，招投标中需要列出计日工单价作为约定依据。计日工俗称“点工”，其人工、材料、机械单价综合了基本费、管理费、利润等。

用户可通过导入Excel或增删完善列表即可，如下图：

## 10.报表输出

操作同第三章“报表输出”。

注：清单报表与概预算报表不同，软件集合江西及全国各地报表模板，用户可自行收集整理。

## 11.调价

调价是清单后处理的主要内容，也是标底编制的最后工序。

调价主要从调消耗量、调费率、调人材机预算价三个方面着手综合考虑。

注：建议备份调价前数据，以便于做多方案调价。

### 11.1调费率

在激烈的投标竞争中，投标人通常会选择适当的降低利润来提高竞争优势，如合理降低企业管理费（间接费）费率、利润率。

用户可以在【参数\费率设置】界面中修改费率值，如下图：

修改后切换至【工程量清单】界面查看结果，切换过程中软件实时计算。如下图：

### 11.2调人材机预算价

切换至【基础单价编制】界面，点击材料窗口。

点击右键，调整材料价格，如下图：

输入调整系数，勾选调整范围（如当前行），见下图：

点击确定后查看调整后的材料预算价。

材料预算价的调整影响造价计算结果，切换至【工程量清单】查看。

注：调整针对直接输入预算价的材料，对于材料进行了计算处理的不能调整。

### 11.3调消耗量

切换至【工程量清单】界面，“常用功能”中点击，批量调整定额人材机消耗量。

按定额调整

按定额调整即根据定额的消耗量作为基数，进行系数调整。

步骤为：勾选“全选”→输入“人工”、“机械”系数→执行调整并查看结果，如下图：

勾选项目可以部分，在清单列表“选择”列勾选即可，没有勾选的计算结果不变。

勾选主要清单：【工程量清单】界面中做了“主要清单”记号的清单项目。

勾选有限价：【工程量清单】界面中有“限单价”的清单项目。

人工乘系数：人工消耗量乘系数。

材料乘系数：材料消耗量乘系数。

机械乘系数：机械消耗量乘系数。

其他乘系数：其他费（江西2006定额细分为其他材料费、零星材料费、其他机械费）乘系数。

子单价乘系数：定额中的中间定额（如混凝土的拌制/运输）消耗量乘系数

基价乘系数：以上综合一起乘系数。

系数连乘：举例如第一次调价输入基价系数为0.9，执行调整后勾选系数连乘，再输入系数0.8，执行调整后最后系数为0.72的计算结果。

注：直接输入建安单价的清单项目不调价。

按取费类别调整

根据取费类别输入调整系数，然后点击执行调整，如下图：

### 11.4调价注意事项

预算定额是反映平均合理水平。就施工企业而言根据自身的管理水平在定额使用上出现人工、机械消耗量差异是合理的。但材料消耗量如混凝土每1m3实体体积使用消耗1.03m3，乘以0.95系数后不足1m3，不科学因此不建议调整材料消耗量。

调至目标报价，可以单独调整消耗量、材料预算价或费率，也可组合灵活使用。

# 第五章  如何编制估算项目

- 操作同《第三章如何编制概预算项目》。

- 估算建安单价在概算定额基础上乘以10%的扩大系数编制，设备安装工程扩大40~50%，具体可在软件【费率\参数设置】界面体现，如下图：

- 关于如何编制估算，请参考“本说明中的 投资估算编制说明”，本章不详细说明。

# 第六章  高级应用

## 1.套用单价

水利造价编制中，一般先编制好单价分析，用分析好的建安单价乘以清单工程量得到合价。也就是说，一个单价分析适用于相同清单内容的项目。例如“土方开挖”单价分析做好了，其他“土方开挖”的清单项目直接采用已做好的单价，无需分开一一编制。

清单套用了定额后，其单价自动映射到“套用单价”→“本工程单价”中，如下图：

选择“土方开挖 单价：13.83”，点击“批量套到清单”，软件自动根据“土方开挖”查询出相同名称的清单项目，如下图：

选择打勾表示采用“13.83”该单价，点击确定。弹出提示如下图：

根据默认设置，点“确定”后查看结果。

关联（即套用了单价）的“土方开挖”字体颜色变为了红色。

注：当套用定额的清单单价调整后，关联的单价随之变化。批量套价适用于多条相同清单内容的项目，在水利水电、江西农村水利、土地整理工程造价中常用，大大的节省了重复套定额所耗的时间。

“套用单价”还可以借调其他项目数据中的单价，有效的再利用历史数据，换句话说过去的工作没有白干。

## 2.建安单价

- “工欲善其事，必先利其器”，善于学习的人往往可以探索出好方法。

- 导入到软件的一份新清单，A、B、C工程清单内容相同，如下图：

- 我们不妨通过【基础单价编制】界面中的“建安单价”来尝试操作，点击“更多”→“从清单引入”，如下图：

- 引入即筛选。确定引入后相同清单筛选为一条，即A、B、C工程下21条清单筛选为主要的7条。如下图：

- 然后我们来对7条清单进行套价，如下图：

- 完成套价切换至工程量清单界面，“建安单价”映射到了“套用单价”栏目窗口中，如下图：

- 除“批量套到清单”，我们可以尝试右键“自动套价”，如下图：

- 点击确定套价。该项目套价工作完成，如下图：

- 通过“从清单引入”筛选清单，化繁为简→“主要清单套价”→“自动套价”完成项目套定额编制工作，思路清简，让造价工程师更得心应手，轻松自如。

## 3.工程审核

工程审核主要用于审核单位（部门）审计项目，对项目审核前、后内容进行比较，如造价增减比较至每一条清单。最终通过审计表格来体现，操作步骤如下。

新建审计项目，在新建窗口勾选“审计项目”，如下图：

导入清单时将“报审工程量”、“报审建安单价”和“报审建安合计”一同导入软件，如下图：

清单导入后，在【工程量清单】界面多出“报审工程量”、“报审建安单价”、等列，审核工程师就可以根据清单套价，如下图：

审核项目编制好后，切换至【报表】界面查看“清单审计报表组”，如下图：

采用思迈软件数据格式上报项目，可以直接审计。

打开项目数据文件，点击“转入审计”，保存后打开审计项目即可，如下图：

# 附录一  清单报价编制示例

### 1.新建工程

项目名称：江西某水利工程

使用定额：江西2006水利预算定额

工程性质：其他水利工程（Ⅲ类工程）

工程规模：Ⅲ类工程

### 2.基本信息

标段名称：江西某水利工程

编制时间：2014年4月18日

其他：略。

### 3.参数设置

费率取费表根据工程性质以及项目所在地等选择自动生成

| 取费名称 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 利润 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 1.8 | 5 | 5 | 7 | 3.284 |
| 石方工程 | 1.8 | 5 | 5 | 7 | 3.284 |
| 砌石工程 | 1.8 | 5.5 | 5 | 7 | 3.284 |
| 混凝土工程 | 1.8 | 5 | 4.5 | 7 | 3.284 |
| 钢筋制安工程 | 1.8 | 4.5 | 4 | 7 | 3.284 |
| 模板工程 | 1.8 | 4.5 | 4 | 7 | 3.284 |
| 钻孔灌浆及锚固工程 | 1.8 | 4.5 | 5 | 7 | 3.284 |
| 疏浚工程 | 1.8 | 4 | 4 | 7 | 3.284 |
| 其他工程 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 7 | 3.284 |
| 设备安装工程 | 2.4 | 45 | 50 | 7 | 3.284 |

※ 提示：

费率数值软件【参数/费率设置】界面中的“工程性质”、“工程规模”、“工程所在地”设置而自动生成。

### 4.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 定额号及调整内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 485 |  |
|  | 1m3挖掘机挖装土方自卸汽车运输 | 100m3 | 1 | 1-417，运距0.5km，5.0t自卸汽车 |
| 2 | 土方回填 | m3 | 320 |  |
|  | 建筑物回填土料（夯实，机械） | 100m3 | 1 | 1-640 |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 5 |  |
|  | 垫层混凝土（纯砼C10 水泥32.5 2级配 中砂 卵石） | 100m3 | 1 | 4-098（拌制4-203，搅拌机出料0.4m3；运输4-226，运200m） |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 43 |  |
|  | 泵送入仓，墙体厚20cm（纯砼C20，水泥32.5，2级配，中砂，卵石） | 100m3 | 1 | 4-092（拌制4-203，搅拌机出料0.4m3；运输4-226，运200m） |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 24 |  |
|  | 铜片止水 | 100M | 1 | 4-374 |
| 6 | 钢筋制安 | t | 3.8 |  |
|  | 钢筋制作与安装 | T | 1 | 4-419，人工为主、其他 |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 20 |  |
|  | 普通标准钢模板 一般部位 | 100m2 | 1 | 5-003 |
| 二 | B工程 |  |  | 套定额与调整同A工程 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 1164 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 768 |  |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 12 |  |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 103.2 |  |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 57.6 |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 9.12 |  |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 48 |  |
| 三 | C工程 |  |  | 套定额与调整同A工程 |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 679 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 448 |  |
| 3 | 垫层砼C10 | m3 | 7 |  |
| 4 | 墙体砼C20 | m3 | 60.2 |  |
| 5 | 止水铜片 | 延米 | 33.6 |  |
| 6 | 钢筋制安 | t | 5.32 |  |
| 7 | 平面钢模板 | m2 | 28 |  |

※ 提示：

1）导入Excel工程量清单，并分层次；

2）在工程量清单中进行套定额并调整；

3）B、C工程下练习批量套用单价功能；

4）土方开挖定额采用5.0自卸汽车，运输500m；

5）垫层砼、墙体砼套定额时，需要选择混凝土级配以及混凝土的拌制和运输定额。

### 5.基础单价编制

1）人工预算价采用江西2013标准。

2）材料预算价，见《材料预算单价表》。

3）机械单价软件自动计算生成。

材料预算单价表

|  | 序号 |  | 名称 |  | 单位 |  | 预算价 |  | 限价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 柴油 |  | kg |  | 8.648 |  | 3.5 |  |
|  | 2 |  | 电焊条 |  | kg |  | 6.36 |  |  |  |
|  | 3 |  | 卡扣件 |  | kg |  | 5.5 |  |  |  |
|  | 4 |  | 汽油 |  | kg |  | 9.612 |  |  |  |
|  | 5 |  | 铁件 |  | kg |  | 4.99 |  |  |  |
|  | 6 |  | 铁丝 |  | kg |  | 6.39 |  |  |  |
|  | 7 |  | 铜焊条 |  | kg |  | 30 |  |  |  |
|  | 8 |  | 型钢 |  | kg |  | 4.2 |  |  |  |
|  | 9 |  | 预埋铁件 |  | kg |  | 4.99 |  |  |  |
|  | 10 |  | 紫铜片 δ1.5 |  | kg |  | 50 |  | 38 |  |
|  | 11 |  | 组合钢模板 |  | kg |  | 5.3 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 单位 |  | 预算价 |  | 限价 |  |  |
| 12 |  | 电 |  | kW.h |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 13 |  | 混凝土柱 |  | m3 |  | 300 |  |  |  |  |
| 14 |  | 卵石 |  | m3 |  | 78 |  | 65 |  |  |
| 15 |  | 水 |  | m3 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 16 |  | 钢筋 |  | t |  | 3973 |  | 2800 |  |  |
| 17 |  | 沥青 |  | t |  | 4500 |  | 2600 |  |  |
| 18 |  | 木柴 |  | t |  | 500 |  |  |  |  |
| 19 |  | 水泥32.5 |  | kg |  | 0.43 |  | 0.32 |  |  |
| 20 |  | 风 |  | m3 |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 21 |  | 中砂 |  | m3 |  | 60 |  | 55 |  |  |

※ 提示：

1）人工预算价：软件默认江西水利编规工时单价。

2）材料预算价：指工地价格；可手动输入，也可导入材料单价。

3）机械预算价：机械费用为不变费用与可变费用组成，即I、II类费用。可变分费用根据机械动力燃料（即汽油、柴油等）的预算价计算得到。

4）限价：采用江西2014年上半年度材料基价。当主要材料基价进入工程单价，按公布材料实际价格低于基价时，按实际价格进入工程单价，高于基价时，超过部分列入工程单价表税金前进行补差。

### 6.计日工

略。

### 7.报表输出

1）练习将系统报表添加到工程报表，报价汇总表、工程量清单、单价分析表、人材机单价汇总表。

2）练习修改单价分析表：“机械费”改为“机械使用费”。

# 附录二  软件疑难问题解答

## 一、综合类

### 1.造价全过程编制模式类别

概预算：按照建筑工程、机电设备安装、金属设备安装、临时工程、独立费等进行分组编制，适用于设计院或业主编制概算、预算、估算。

招投标：按照工程量清单（单价合同模式）编制。适用于业主、施工、财政、审计、咨询等机构编制控制价、投标报价、单价变更或审核、结算等。

## 二、参数\费率设置类

### 1.费率值可否手工修改？费率数值在哪可查询？

- 允许修改。

- 其他直接费、现场经费及税金不建议调整，间接费（企业管理费）和利润作为竞争性报价可合理下降。

- 各费率数值可在江西水利工程编制规定第六章编制办法及计算标准，第四节建筑、安装工程单价编制中可查询，比如：江西某水利工程，工程类别为：枢纽工程、水闸、泵站(Ⅰ类工程），土方工程的费率为：2.6%（0.8%+0.5%+0.3%+1%）。

### 2其他直接费、现场经费及间接费分别指什么？

- 其他直接费：冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、安全文明生产措施费。

- 现场经费：临时设施费、现场管理费。

- 间接费：企业管理费、财务费用、其他费用

- 见2006水利编规P38

- 见2011农村水利定额P29

### 3.扩大系数怎么定？

- 设计单位在编制估算时使用概算定额，其建筑、安装工程单价乘以10%的扩大系数，见江西2006水利编规P86。【参数\费率设置】界面扩大系数输入10即可。

## 三、工程量清单类

### 1.如何让工程量清单合计等于单价乘以工程量一分不差？

- 清单合计=工程量乘单价，清单工程量将默认精度改为2即可，如下图：

### 2.如何计算设备安装工程费？

- 工程量清单界面中，输入【设备原价】，安装费可套定额，或可按设备原价的10-15%计取（见2006水利编规P86），若按比例计取，在软件中应点击右键，选择“根据设备单价计算安装单价”输入“安装费率”15%即可。

### 3.调价有哪些方法，具体如何操作？

- 调价可从量、价、费三种角度着手：

- 费率界面下调整企业利润或间接费等；

- 基础单价编制界面调整材料价格，可逐个修改或批量乘系数；

- “常用功能”→“批量系数”中调整人材机消耗量，材料消耗量一般不调整；

- 以上方法可单独使用，也可组合使用，快速得到目标价。

### 4.数据自动检查有什么作用？

- 检查问题的助理，通常用来查找异常情况，如超限价、忘记套定额的项目...

- 【工程量清单】界面，点击“工程自检”→“开始检查”，下方可查看异常结果，双击项目可定位到具体清单子目进行检查或修改。

### 5.如何设置控制单价提醒？

- 答：设置控制价上下限比例如，同时在工程量清单限单价列输入控制单价值，系统会根据计算后的建安单价、限单价上下限值做比较，高于部分红色显示，低于部分黄色显示。

- 注：比较值不包含本值，如限价10元*上限系数为98%=9.8元，若建安单价为9.8元时系统不会显示红色。

### 6.估价清单如何实现批量共享？

- 【工程量清单】界面点左边“查询”，输入需查找的清单名称，右击选择“统一套价”，选择你需采用的单价，根据提示操作即可。

### 7.采用综合单价的工程，该如何处理？

- 该情况农业综合开发项目中较为常见。

- 举例说明，如为100m的斗渠，其中每米的土方开挖、土方回填等工程量如图中深颜色部分，斗渠单价120.7等于土方开挖等建安合计之和。但土方开挖等不在工程量清单报表中体现。

- 软件处理时，先对斗渠子级套定额组价→在列设置中选择单价并确认→清单中多出“单价”一列，将土方开挖，土方回填，U型槽安装在单价列打勾并刷新即可。如下图：

便于输出“土方开挖、土方回填等分析表”，“综合单价表”等报表。

### 8.基本预备费如何设置?

- 【工程量清单】界面，分组定位至“基本预备费”，输入费率即可。

### 9.做清单报价时，清单单位与定额单位不一致，定额单位工程量如何录入？

- 清单项单位是m2，求每平方的单价；但定额项单位是m3，那就是每平方需要用几立方，知道了它的厚度是20cm；m3转换m2的条件就是乘以一个厚度，厚度就是1*0.2，所以该处定额项工程量就是0.2；（定额项工程量与清单项工程量无关）

- 如果清单单位是m3，定额单位是100m2，此时就该是1/0.2=5（定额项工程量与清单项工程量无关）如下图所示：

## 四、定额使用与计算类

### 1.如何批量抽换材料？

- 工程量清单界面，点击【辅】→【常用功能】→【批量抽换】，在对话框中选择【人工】/【材料及商混】/【混凝土及砂浆】/【机械】/【中间单价】/【定额】,在所需抽换的材料的替换后中选择新的人材机，选择【当前行】/【选中行】/【所有行】确定即可；

### 2.已选定额的厚度及运距更改应如何操作？

- 定额内容中选择“标准换算”，输入实际值即可。

### 3.什么是内插法？

- 根据《江西省水利水电建筑工程预算2006定额》总说明的“十一”条：只用一个数字表示的，仅适用于该数字本身。当需要选用的定额介于两子目之间时，可用插入法计算。

A

C

B

a

X

b

- X = a+（b-a）*（C-A）/（B-A）

- 内插法的用途：采用Excel编制水利造价数据时涉及到大量的内插法计算编辑，而思迈易投工程造价软件无需化时间考虑这些，自动计算。如清表厚度有5cm、10cm等定额，实际为6cm时则需要用到内插法。内插法也常用在一些造价工程考试题中。

### 4.单价分析表需显示未计价装置性材料，该怎么办？

- 在定额人材机中“装置”打钩（定额装置材料默认打勾）；

- 切换至【参数\费率设置】界面，编辑取费公式中【未计价装置性材料】打印设置列选择“空白”即可。

- 装置性材料费的计算：装置性材料，是指本身属于材料，但又是被安装对象，安装后构成工程实体的材料。定额中部分项目已列入了一般的装置性材料(即次要装置性材料)的费用。未计价装置性材料，即主要装置性材料，如管路、电缆、母线、滑触线等。

### 5.什么是套用单价，有哪些操作方法？

- 1.批量到清单：【工程量清单】界面左边“套用单价”，选中所需单价，点击“批量套到清单”，根据操作提示即可；

- 2.自动套价：“套用单价”中所显示的单价与清单中相同名称的项目自动关联套价，点击右键“自动套价”即可，建议初学者慎用此方法。

- 套用单价后的清单为红色字体显示以区分。

### 6.单独要取消某个单价套用该如何操作？

- 当前项目“右键”→“单价套用”→“取消单价套用”，再套定额。

### 7.未计价装置性材料怎么设置？

工程量清单界面，光标定位在定额，点击【人材机】中【装置】打钩即可。

装置性材料一般已默认设置好，用户也可自定义。

## 五、基础单价编制类

### 1.人工费怎么修改？

- 不建议修改人工。江西水利水电工程2013年出新人工费标准，在【费率/参数设置】选择即可。

### 2.如何简化清单进行组价，以提高工效？

- 导入好工程量清单后，切换至【基础单价编制】界面，选择“建安单价”→“从清单引入”进行筛选简化（相通名称清单只显示一行）

- 根据需简化后的清单直接在下方套用定额，切换到【工程量清单】界面“套用单价”→“自动套价”。

- 用户掌握此方法，是很幸福的一件事情。

## 六、报表类

### 1.设置单价分析表修改常见为3处：

- 【参数/费率设置】编辑计算公式：单价分析表内容修改，如名称、是否显示价差等。

- 【报表输出】报表设置：单价分析表序号种类、投标人盖章页脚设置、打印设置等。

- 【工程报表编辑】一般参考系统报表模板进行修改调整，如表标题、显示内容、增删行列数据、表格行高列宽及单元格属性等等。

### 2.单元格中内容过长一行无法全部显示，怎么办？

- 报表编辑界面→点击单元格右键“其他属性→自动折行”。

### 3.单价分析表中，数量列默认保留2位小数，若税金需要保留3为小数，其他不变，怎么办？

- 将报表编辑中的数量提取内容设置为：[IF([公共_综合分析表明细表."对应关系"] = 'SJ',RMRound([公共_综合分析表明细表."数量"],3),RMRound([公共_综合分析表明细表."数量"],2))]

### 4.小农水项目单价分析表中需计算现场经费，该怎么办？

- 新建项目时选用2006年定额进去软件，套价时候使用2011年小农水定额即可。

### 4.在单价分析表中如何让“价差”一栏体现？

- 查看差价进位置是否选择进单价分析表；

- 检查是否输入材料预算价及限价；

- 费率设置界面，进入编辑计算公式，检查价差不打印一列是否选择空白。再预览单价分析表即可。

### 5.单价分析表中“间接费”的数量需要显示%怎么办？

- 报表编辑，数量，后面加[iif((公共_综合分析表明细表."对应关系"='QTZJF') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='DYJSG') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='LSSS') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='AQSCWM') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='JJF') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='LR') or (公共_综合分析表明细表."对应关系"='SJ'),'%','')]。

### 6.单价汇总表中不需要定额层显示该如何设置?

- 点击报表编辑中的主项数据将“PrintCondition”设置为：[[土地_直接工程费预算表_附项合并."清单类别"] <> '定']

### 7.如何自动生成主要工程量汇总表？

- 换到【工程量清单】界面，有单个清单设置和批量清单设置两种方法。首先可在【辅】→【主要工程量】中把“待选主要工程量设定”和“已经设定工程量排序”处理好。

- 1)定位在清单上面，在主要工程量的列的选择所需的待选工程量设定；

- 2)通过【查找】→【统一设置主要工程量】设定。

### 8.总价承包（或项目）分解表在软件中如何编制？

- 【工程量清单】界面，找到总价承包项目行，在“总价项目”栏打上对勾，然后在该行下边添加需要分解的子级行，依次输入编号、名称、单位、单价。（注意：总价项目行的子级行，需要勾选“清单不打印”）如图：

### 9.如何进行造价审核比较

- 在导入工程量清单时导入报审工程量、单价等；选择清单审计表进行造价审核。

### 10.打印多张建筑工程该预算表（工程量清单表）仅第一张需要表头，该如何处理？

- 打开报表编辑，将标头部分内容全部换成“标题”，删除“页码”行即可。如图：

### 11.计日工表格中只需要显示第二层内容怎么办？

- 点击报表编辑中的主项数据将“PrintCondition”设置为：[(招投标_计日工表."XIAO_TYPE"='JX')And (招投标_计日工表."LEVE"  > 1)]。

### 12.主要材料价格汇总表为什么是空表？

- 【基础单价编制】界面“主要材料”列，打钩选择主要材料即可。

### 13.清单工程量为0的时候如何显示为0.00。

- 将报表编辑中的数量提取内容设置为： [iif((工程量清单表不分组."清单类别1"<>'清') and (工程量清单表不分组."工程量"=0),'',工程量清单表不分组."工程量")]；

- 单元格右键——“单元格属性”设置数字格式，两位小数，如下图：

### 14.报表导出Excel后没有文件？

- 检查是否安装下载完整版office软件，若否，则重新安装office完整版软件。

### 15.投标人签字设置？

- 1、为了避免使用动态签字栏目，导出的表格列数很多问题，签字里只设计一列，所有的默认签字都只要一列；

- 2、下划线全部采用老版本的hmtl脚本形式；

- 3、如果表格内需要这个功能；

- 操作方法：“报表设置”—“报表页脚签字设置”—“编辑纵向/横向”，选中单元格-右键-属性allowhtmltag（第一个属性）改成true。

### 16.“工程概算总表”如何显示更多层次内容？

点击工具栏“工程总造价”，在“概预算”窗口中选择输出层次即可。如下图：

设置前

设置后

造价文件汇编

# 一  投资估算编制说明

- 本说明节选自2006年《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

- 第一节  总则

- 一、可行性研究是水利水电工程建设程序中的一个重要阶段，是前期工作的关键环节。投资估算是可行性研究报告的重要组成部分，是国家和地方为选定近期开发项目科学决策和批准进行初步设计的重要依据。

- 为合理地进行水利水电工程可靠性研究和技术经济论证，统一江西省水利水电工程投资估算编制办法，提高投资估算的编制质量，根据有关规程、规范和江西省水利水电工程设计概算编制规定，结合江西省水利水电工程的具体特点，制定本办法。

- 二、设计单位在编制可行性研究报告时必须同时编制投资估算。

- 三、投资估算必须符合《水利水电工程可行性研究报告编制规程》所要求的工作深度；投资估算由正件和附件组成。

- 四、可行性研究报告投资估算一经上级主管部门批准，即作为控制该项目初步设计概算静态投资的最高限额，不得任意突破。

- 五、本办法适用于江西省水利水电工程建设项目投资估算。

- 第二节  编制办法及计算标准

- 水利水电工程可行性研究投资估算与初步设计概算在组成内容、项目划分、费用构成和工程类别基本相同，二者主要区别于工作深度不同。投资估算可根据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》的有关规定，对初步设计概算规定中部分内容进行适当地简化、合并和调整。

- 一、基础单价

- 基础单价编制与概算相同。

- 二、建筑、安装工程单价

- 建筑、安装工程单价的编制与初步设计概算工程单价编制相同，由直接费、间接费、企业利润和税金组成，一般均采用概算定额，考虑到投资估算的工作深度，建筑、安装工程单价应乘以10%的扩大系数。

- 三、分部工程估算编制办法

- 1．第一部分  建筑工程

- 分别按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程和其他建筑工程采用不同的方法进行编制。

- 主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程基本与概算相同。其他建筑工程可视工程条件和工程规模按占主体建筑工程投资的3%-5%计算。

- 2．第二部分  机电设备及安装工程

- 分别按主要机电设备及安装工程和其他机电设备及安装工程进行计算。

- （1）主要机电设备及安装工程基本与概算相同。其他机电设备及安装工程可根据装机规模按占主要机电设备的百分率或单位千瓦指标计算。

- （2）在编制投资估算时，主要机电设备的安装工程单价为简化计算，也可采用指标形式，按占设备原价的百分率计算，其费率为10%-15%。

- （3）其他机电设备及安装工程，由于可行性研究阶段尚不能提出其设备清单，可按主要机电设备的百分率估列，一般其他机电设备费为主要机电设备费的40%-50%，其安装费为设备费的15%-25%。

- 3．第三部分  金属结构设备及安装工程

- 编制办法基本与概算相同。

- 4．第四部分  临时工程

- 编制办法及计算标准基本与概算相同。

- 5．第五部分  独立费用

- 编制办法及计算标准与概算相同。

- 第三节 分年度投资及资金流量

- 投资估算由于工作深度仅计算分年度投资而不计算资金流量。

- 第四节 预备费、建设期融资利息

- 基本预备费费率，可行性研究投资估算取10%，项目建议书阶段取15%。价差预备费、建设期融资利息计算同概算。

- 第五节 估算表格

- 估算表格基本与概算相同。

- （完）

# 二  2013 江西省地质环境项目概(估)算编制规定

赣财建[2013]84号

各市(县、区)财政局、国土(矿产)资源管理局，省直有关单位；

为进一步规范地质环境项目概(估)算编制工作，合理确定项目投资，提高资金使用效益，根据财政部、国土资源部《特大型地质灾害防治专项资金管理办法》、《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》、《国家级地质遗迹保护专项资金管理办法》及有关概(估)算编制要求，我们制定了《江西省地质环境项目概(估)算编制规定》。现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：江西省地质环境项目概（估）算编制规定

江西省财政厅  江西省国土资源厅

2013年6月26日

## 附件：江西省地质环境项目概估算编制规定

第一条 为进一步规范地质环境项目概（估）算编制工作，合理确定项目投资，提高资金使用效益，根据财政部、国土资源部《特大型地质灾害防治专项资金管理办法》、《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》、《 国家级地质遗迹保护专项资金管理办法》及有关概（估）算编制要求，结合地质环境项目特点和我省实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于中央财政安排的特大型地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理、国家级地质遗迹保护项目；省级财政从省级分成的矿产资源专项收入中安排的特大型地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理、地质遗迹保护和地质环境调查研究项目概（估）算的编制。

第三条 地质环境项目概（估）算由具有相应资质的设计单位或工程造价咨询单位编制，编制人员应具有工程造价执业资格。

第四条 地质环境项目概（估）算按项目阶段分别编制。可行性研究阶段（含项目立项建议书）编制地质环境项目估算，初步设计阶段地质环境项目概算。

第五条   地质环境项目涉及工程的概（估）算费用由建筑工程施工费、设备及安装工程费、独立费用（包括建设单位管理费、勘查与设计费、工程监理费）、基本预备费构成。

地质环境调查研究项目和地质环境项目涉及勘查工作的概（估）算费用构成参照《中国地质调查局有关地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函【2010】88号）规定执行。

第六条 建筑工程、设备及安装工程概（估）算编制适用江西省水利厅2006年《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及《江西省水利水电建筑工程预算定额》、《江西省水利水电建筑工程概算定额》、《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》、《江西省水利水电设备安装工程预算定额》、《江西省水利水电设备安装工程概算定额》等系列定额。

第七条 地质环境调查研究项目和地质环境项目涉及勘查工作的概（估）算编制适用中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年试用）

第八条 建筑工程、设备及安装工程概（估）算取费标准适用《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》中的Ⅲ类工程标准。

第九条 独立费用的概（估）算按以下规定执行：

（一）投资额在150万元以下（含150万元）项目的建设单位管理费（含工程招投标费、工程验收费、决算与审计费、业主管理费）按建筑工程施工费的5.5%计算；投资额在150万元以上项目的建设单位管理费按建筑工程施工费的5%计算。

（二）项目中勘查费标准适用中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年试用），设计费取费标准适用国家计委、建设部制定的《工程勘察与设计收费标准》（计价格【2002】10号），专业调整系数为1.0.

（三）工程监理费取费标准适用国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格【2007】670号），专业调整系数为1.0.

第十条 基本预备费按建筑工程施工费、设备及安装工程费、独立费之和的3%计算。

第十一条 人工单价与主要材料预算价格按以下规定执行：

（一）人工单价执行定额主管部门规定的人工单价标准，不得按市场价格进行调整。

（二）主要材料预算价格参照当地最新《工程造价信息》公布的材料信息价格计算确定，主要材料基价执行《江西省水利水电工程造价信息》公布的基价。

第十二条 投资估算的编制方法与概算相同，估算项目的工程单价采用概算定额分析计算，考虑到投资估算的工作深度，建筑、安装工程单价乘以10%的扩大系数。基本预备费按8%计列。

第十三条 项目概（估）算编制应以规定的定额为主要编制依据，其编制方法与计算标准应适用该定额主管部门颁布的概（估）算编制规定和相应的系列定额；定额子目缺项的，可套用其他相关定额；无定额子目的视实际情况确定。

第十四条 项目概（估）算由编制说明和概估算表组成，在项目可行性研究报告（含项目立项建议书）、初步设计方案（项目建设实施方案）中以独立章节编写。

编制说明主要内容包括项目概况，概（估）算编制依据、方法，采用的定额（标准）和价格水平期，项目概（估）算的合理性及可靠性分析，需要说明的事项等。

概（估）算文本应附编制单位资质证书、编制人员执业资格证书复印件、当地建筑部门公布最新的《工程造价信息》相关复印件。

概（估）算表格式祥见附表，地质环境调查研究项目和地质环境项目涉及勘查工作的概（估）算表格式参照中地调函【2010】88号相关规定。

第十五条 与项目施工图设计相对应的施工图预算的编制与管理参照本规定执行。

第十六条 各设区市、县（市、区）国土资源部门、财政部门立项，使用财政资金的地质环境项目概（估）算编制与管理可参照本规定执行。

第十七条 本规定由省财政厅、省国土资源厅负责解释。

第十八条 本规定自发布之日起施行。

附表：1.项目工程概（估）算总表

2.建筑工程概（估）算表

3.设备及安装工程概（估）算表

4.独立费用计算表

5.建筑（安装）工程单价汇总表

6.主要材料预算价格汇总表

6--1.主要材料运输费用计算表

6--2.主要材料预算价格计算表

7.施工机械台班（时）费计算表

8.混凝土材料单价计算表

9.建筑（安装）工程单价表

# 三  2013调整省水利水电工程人工预算单价通知

江西省发展和改革委员会江西省水利厅文件

赣发改设审［2013］586号

江西省发展改革委江西省水利厅关于调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知

各设区市发展改革委、水利（务）局，省直有关单位：

为规范我省水利水电工程人工预算单价计价管理，适时反映市场人工单价的变化，合理确定工程造价，根据省水利建设协调领导小组办公室《关于印发江西省水利建设协调小组会议纪要的通知》（赣水建设协办字［2013］6号）有关精神，结合我省水利水电工程建设实际，经研究，并报请省政府同意，对我省水利水电工程人工预算单价进行调整，现将有关事项通知如下：

一、调整标准

调整后人工预算单价为：工长8.39元/工时、高级工7.60元/工时、中级工6.73元/工时、初级工5.6元/工时。

二、执行时间

自2013年10月1日起执行。

三、其他事项

1.2013年10月1日以后新开工的项目按本通知执行；

2.已结算的项目不执行本通知。

江西省发展改革委   江西省水利厅

2013年9月27日

# 四  2012省农业综合开发执行定额的批复

赣发综开办字[2012]128号

关于农业综合开发土地治理项目工程执行定额的批复

抚州市农业开发办公室：

你市报来《关于请求同意农业综合开发土地治理项目工程定额可参照相关部门定额执行的请求》（抚农开办字[2012]73号）收悉。经研究，批复如下：

省农业综合开发办公室2009年颁发的《江西省农业综合开发土地治理项目预算编制规定（试行）》是当时参照水利等有关行业工程定额指定的，由于近年物价及人工工资涨幅较大，原定额中的人工预算单价等部分规定已不符合当前实际情况，从而给农业综合开发土地治理项目的可行性研讨报告编制、工程设计、招投标、计划管理及项目实施等带来一定影响。为此，同意你们在预算编制中参照水利部门定额执行。

其他设区市农发部门可参照此件执行。

江西省农业综合开发办公室

2012年10月26日

# 五  2013省公路工程概预算编制办法补充规定关于材料运杂费的说明

赣交基建字〔2012〕130号

材料运杂费：

铁路、水路运输材料按主管部门规定的运价和装卸费计算运杂费； 25公里以上的长途汽车运输按省物价局和省交通厅统一规定的运价计算(按赣交综发[1996]72号文执行的指导价为0.45元/t·km)；25公里及以下的短途汽车运输运价按表2计算；公路汽车运输外购材料装卸费为5元/吨次，地方材料装卸费为2元/吨次。

运输运价不包括路桥通行费，如发生应按实际计列。

25公里及以下短途汽车运输运价表 表2

| 运距 (km) | 运价 (元/t·km) | 运距 (km) | 运价 (元/t·km) | 运距 (km) | 运价 (元/t·km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.15 | 10 | 0.75 | 19 | 0.52 |
| 2 | 2.71 | 11 | 0.71 | 20 | 0.51 |
| 3 | 1.89 | 12 | 0.67 | 21 | 0.50 |
| 4 | 1.48 | 13 | 0.64 | 22 | 0.49 |
| 5 | 1.24 | 14 | 0.61 | 23 | 0.48 |
| 6 | 1.08 | 15 | 0.59 | 24 | 0.47 |
| 7 | 0.96 | 16 | 0.57 | 25 | 0.46 |
| 8 | 0.87 | 17 | 0.55 |  |  |
| 9 | 0.81 | 18 | 0.53 |  |  |

- 材料运输损耗及采保费按部颁《编制办法》的规定计算。

- 注明：除材料运杂费规定外，其他内容已省略。

# 六  2011调整江西省税金计取标准的通知

赣建招标［2011］22号

关于在全省建设工程招投标活动中贯彻执行《关于调整江西省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知》的通知

各设区市招标办、有形建筑市场，省冶金、农垦、南昌铁路建管站（办），南昌高新（经济）开发区招标办：

根据《关于调整江西省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知》（赣建价［2011］12号，以下简称《通知》）的规定，我省建设工程现行费用定额税金的组成，增加地方教育附加项目，并相应调整税金计取标准。为全面贯彻执行《通知》的要求，规范全省建设工程招投标活动，现将有关事项通知如下：

- 根据《通知》的规定，结合我省招投标活动的实际情况，在2011年10月31日前作为招标文件、招标控制价和工程量清单的调整期，投标人在编制投标文件时按招标人已发出的招标文件、招标控制价和工程量清单中规定的税金计取标准执行，中标后甲、乙双方应按《通知》中规定的税金计取标准签订《施工合同》，已签订《施工合同》仍在施工的应签订《补充协议》。2011年11月1日之后，招标人（或中介机构）编制的招标文件、招标控制价和工程量清单，以及投标人编制的投标文件均应严格按照《通知》中规定的税金计取标准执行。

- 全省各级招投标监督管理部门，在招投标活动的监管过程中，应严格执行《通知》的规定，以及上述时间节点的安排。电子化招投标软件开发单位应按照《通知》的要求，及时调整招投标系统和计算机辅助评标系统，作好维护工作。

专此通知

附件：关于调整江西省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知

二○一一年九月二十八日

## 附录：关于调整江西省建设工程费用定额税金组成和税金计取标准的通知

赣建价[2011]12号

各设区市建设局（建委）、房管局、园林局，省直有关部门：

根据《江西省人民政府办公厅转发江西省财政厅等部门〈关于江西省地方教育附加征收管理办法〉的通知》（赣府厅发[2010]36号）关于从2010年7月1日起凡我省行政区域内，缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，除按国家规定缴纳教育附加外，应当依照本办法规定缴纳地方教育附加。地方教育附加以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计征依据，计征比率为2%的规定，决定调整我省建设工程现行费用定额税金的组成，增加地方教育费附加项目，并相应调整税金计取标准。调整标准详见附件。

本通知自2010年9月1日起执行。接此通知前已办理完竣工结算的工程不再调整。

附件：调整后的税金计取标准

二○一一年九月七日

附件：

调整后的税金计取标准

| 工程所在地 | 在市区的 | 在县城、镇的 | 不在市区、县城或镇的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合税率（%） | 3.477 | 3.413 | 3.284 |

# 七  2014江西水利水电工程概(估)算增列工程质量检测费费用项目的通知

- 赣水建管字[2014]36号

各设区市水利（水务）局，厅直有关单位：

为进一步加强水利工程质量检测管理，确保工程质量，满足工程竣工验收要求，根据《水利水电建设工程验收规程》规定，经研究决定，在水利工程设计概（估）算中增列“工程质量检测费”费用项目，其费率为0.5%~1.0%（按建安工作量计算），费用项目列第五部分独立费用中“其他”项内。工程质量检测费用于工程建设期间，为检验工程质量，在施工单位自检、监理单位平行检测的基础上，项目业主委托具有水利质量检测资质的检测单位对工程质量进行第三方检测时发生的费用。

江西省水利厅

2014年2月13日

# 八  2014年水利水电工程定额次要材料预算参考价格信息

| 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |  | 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  | 86 | 环氧树脂 |  | kg | 35 |  |
| 1 | 合金钻头 |  | 个 | 70 |  |  | 87 | 乙二胺 |  | kg | 16.5 |  |
| 2 | 铁砂钻头 |  | 个 | 130 |  |  | 88 | 甲苯 |  | kg | 6 |  |
| 3 | 潜孔钻钻头 | 80型 | 个 | 300 |  |  | 89 | 二丁脂 |  | kg | 8.2 |  |
|  |  | 100型 | 个 | 380 |  |  | 90 | 聚氯乙烯粉 |  | kg | 8 |  |
| 4 | 液压钻钻头 | ≤φ64 | 个 | 350 |  |  | 91 | 硬脂酸钙 |  | kg | 11 |  |
|  |  | φ64～76 | 个 | 400 |  |  | 92 | 煤焦油 |  | kg | 0.7 |  |
|  |  | φ89～102 | 个 | 520 |  |  | 93 | 煤沥青 |  | t | 2500 | 止水伸缩缝用 |
| 5 | 二臂液压钻钻头 | φ45mm | 个 | 320 |  |  | 94 | 碱粉 |  | kg | 2.2 |  |
|  |  | φ102mm | 个 | 450 |  |  | 95 | 外加剂 |  | kg | 3.5 | 综合 |
| 6 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 400 | 综合 |  | 96 | 膨润土 |  | t | 350 |  |
| 7 | 钻头 | 锚杆台车 | 个 | 330 |  |  | 97 | 防水粉 |  | kg | 3 |  |
|  |  | 锚杆钻机 | 个 | 100 |  |  | 98 | 速凝剂 |  | kg | 3 |  |
| 8 | 合金片 |  | kg | 330 |  |  | 99 | 粘胶剂 | XD-103 | kg | 8 |  |
| 9 | 合金耐磨块 |  | kg | 350 |  |  | 100 | 工程胶 |  | kg | 16 |  |
| 10 | 铁砂 |  | kg | 5.5 |  |  | 101 | 矿粉 |  | t | 125 |  |
| 11 | 导电线 |  | m | 0.55 |  |  | 102 | 润滑油 | 管道铺设 | kg | 7.5 |  |
| 12 | 电雷管 |  | 个 | 2.5 |  |  | 103 | 枕木 |  | m3 | 1700 | 综合 |
| 13 | 毫秒雷管 |  | 个 | 3.8 |  |  | 104 | 木柴 |  | t | 650 | 综合 |
| 14 | 导爆管 |  | m | 1 |  |  | 105 | 木屑 |  | kg | 0.55 |  |
| 15 | 导爆索 |  | m | 3.2 |  |  | 106 | 麻丝 |  | kg | 22 |  |
| 16 | 破碎剂 |  | kg | 2.8 |  |  | 107 | 麻絮 |  | kg | 16 |  |
| 17 | 钻杆 | Φ50mm | m | 105 |  |  | 108 | 麻布 |  | m2 | 4.8 |  |
| 18 | 钻杆接头 | Φ65 | 个 | 40 |  |  | 109 | 麻刀 |  | t | 5500 |  |
| 19 | 冲击器 |  | 套 | 2500 |  |  | 110 | 网袋 | 0.5m3 | 个 | 15 |  |
| 20 | 空心钢 |  | kg | 7 |  |  | 111 | 草籽 |  | kg | 50 |  |
| 21 | 扩孔器 | Φ91 | 个 | 200 | 综合 |  | 112 | 纤维物 | 绿化 | kg | 10 |  |
| 22 | 岩芯管 | Φ89 | m | 105 | 综合 |  | 113 | 保水剂 | 绿化 | kg | 70 |  |
| 23 | 灌浆管 |  | m | 40 |  |  | 114 | 粘合剂 | 绿化 | kg | 48 |  |
| 24 | 灌浆管 | φ25mm | m | 25 |  |  | 115 | 植生营养土 |  | m3 | 200 |  |
| 25 | 喷射管 |  | m | 33 |  |  | 116 | 农药 |  | kg | 20 |  |
| 26 | 灌浆盒 |  | 个 | 15 |  |  | 117 | 三维土工网 |  | m2 | 13 | 植被网 |
| 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |  | 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 27 | 钢管 | 无砂混凝土 | kg | 6.5 |  |  | 118 | 复合肥料 |  | kg | 4 |  |
| 28 | 钢管 | 测压管 | m | 50 |  |  | 119 | 肥料（化肥） |  | kg | 4 |  |
| 29 | 钢管 | 减压井 | m | 70 |  |  | 120 | 有机肥 |  | m3 | 100 |  |
| 30 | 钢管 | 振冲挤密砂桩 | t | 6500 |  |  | 121 | 树棍 | 长1.2m | 根 | 2 |  |
| 31 | 钢管 | 排水板 | kg | 6.5 |  |  | 122 | 树棍 | 长2.2m | 根 | 3.5 |  |
| 32 | 无缝钢管 | 预裂爆破 | kg | 6.8 |  |  | 设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 33 | 钢导管 | 混凝土防渗墙用 | kg | 6.5 |  |  | 1 | 铜材 |  | kg | 65 |  |
| 34 | 钢护筒 |  | kg | 6.5 |  |  | 2 | 紫铜管 |  | kg | 80 |  |
| 35 | 黑铁管 | φ25mm | m | 7.5 |  |  | 3 | 裸铜线 | 10mm2 | m | 6 |  |
| 36 | 镀锌钢管 | φ70mm水位观测孔 | m | 60 |  |  | 4 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 20 |  |
| 37 | 铁件 |  | kg | 6 |  |  | 5 | 铜接线端子 | 30A | 只 | 28 |  |
| 38 | 预埋铁件 |  | kg | 6 |  |  | 6 | 管接头 | 3×25～32 | 个 | 2 |  |
| 39 | 金属构件 |  | kg | 6.2 |  |  | 7 | 铝接线端子 | ≤120mm2 | 个 | 15 |  |
| 40 | 卡扣件 |  | kg | 6 |  |  | 8 | 电缆卡子 |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 铁钉 |  | kg | 6 |  |  | 9 | 电缆吊挂 |  | 套 | 4.2 |  |
| 42 | 扒钉 |  | kg | 6 |  |  | 10 | 母线金具 |  | 套 | 22 |  |
| 43 | 铁丝 |  | kg | 6 |  |  | 11 | 母线衬垫 |  | 套 | 7 |  |
| 44 | 铅丝 | 8# | kg | 6 |  |  | 12 | 塑料导线 |  | m | 1.8 |  |
| 45 | 白铁皮 | 厚0.82mm | kg | 6 |  |  | 13 | 塑料槽板 |  | m | 1.5 |  |
| 46 | 铁皮 |  | kg | 5 |  |  | 14 | 电话线 | 2*0.5mm2 | m | 1 |  |
| 47 | 锚杆附件 |  | kg | 6 |  |  | 15 | 塑料电缆 |  | m | 3 |  |
| 48 | 锚具 | OVM15-7 | 套 | 300 |  |  | 16 | 绝缘线 |  | m | 2 |  |
| 49 | 钢丝绳 | φ20mm | kg | 7.5 |  |  | 17 | 直角挂板 |  | 只 | 20 |  |
| 50 | 紫铜片 | 厚1.5mm | kg | 70 |  |  | 18 | 碗头挂环 |  | 个 | 16 |  |
|  |  | 厚1.0mm | kg | 72 |  |  | 19 | 丁腈橡胶管 | φ13mm、φ17mm | m | 6.5 | 综合 |
| 51 | 电焊条 |  | kg | 6.5 |  |  | 20 | 塑料软管 |  | kg | 12 |  |
| 52 | 铜电焊条 |  | kg | 55 |  |  | 21 | 塑料膨胀管 | φ6～8mm | 个 | 0.1 |  |
| 53 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 38 |  |  | 22 | 塑料护口 | 15～20 | 个 | 0.3 |  |
| 54 | 焊锡 |  | kg | 30 |  |  | 23 | 穿钉 |  | 付 | 1 |  |
| 55 | 氧气 |  | m3 | 7 |  |  | 24 | 铝焊条 |  | kg | 30 |  |
| 56 | 乙炔气 |  | m3 | 15 |  |  | 25 | 焊锡丝 |  | kg | 35 |  |
| 57 | 氩气 |  | m3 | 20 |  |  | 26 | 锡黄铜焊丝 | φ2 | kg | 35 |  |
| 58 | 钨棒 |  | kg | 25 |  |  | 27 | 煤油 |  | kg | 3 |  |
| 59 | 橡胶止水带 |  | m | 44 |  |  | 28 | 黄油 |  | kg | 10 |  |
| 60 | 塑料止水带 |  | m | 28 |  |  | 29 | 滤油纸 | 300×300 | 张 | 0.8 |  |
| 61 | 橡胶支座 | 盆式 | 个 | 42 |  |  | 30 | 油漆 |  | kg | 15 |  |
| 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |  | 编号 | 材料名称 | 规格或用途 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 62 | 土工模袋 |  | m2 | 12 |  |  | 31 | 聚酰氨树脂 | 651# | kg | 32 |  |
| 63 | 编织袋 |  | 个 | 1.2 |  |  | 32 | 环氧树脂 | 610# | kg | 35 |  |
| 64 | 油毛毡 |  | m2 | 3.3 |  |  | 33 | 酚醛层压板 |  | kg | 30 |  |
| 65 | 复合柔毡 |  | m2 | 18 |  |  | 34 | 石棉布 |  | kg | 15 |  |
| 66 | 复合土工膜 | 500kg/m2 | m2 | 13 |  |  | 35 | 黄蜡绸布带 |  | 卷 | 10 |  |
| 67 | 土工布 | 300kg/m2 | m2 | 8 |  |  | 36 | 石棉橡胶板 |  | kg | 18 |  |
| 68 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1.2 |  |  | 37 | 黄漆布带 | 20×40m | 卷 | 10.5 |  |
| 69 | 薄膜 | 种草用 | m2 | 1.2 |  |  | 38 | 棉纱头 |  | kg | 11.5 |  |
| 70 | 聚乙烯土工格栅 | 双向50KN | m2 | 12 |  |  | 39 | 石棉布 |  | m2 | 20 |  |
|  |  | 单向220KN | m2 | 25 |  |  | 40 | 镀锌螺栓 | 接地 | 套 | 2.5 |  |
| 71 | 塑料排水板 |  | m | 2 |  |  | 41 | 镀锌螺栓 | 载波通讯、微波通信 | 套 | 1.8 |  |
| 72 | 尼龙砂轮片 | φ100mm | 片 | 11 |  |  | 42 | 镀锌螺栓 | 保护网M10×70 | 套 | 2.2 |  |
| 73 | PVC板 | 厚6mm | m2 | 40 |  |  | 43 | 镀锌螺栓 | M10～12×70～75 | 套 | 2.2 |  |
| 74 | 橡皮板 |  | kg | 8 |  |  | 44 | 镀锌螺栓 | M10～16×70～140 | 套 | 2.8 |  |
| 75 | 橡胶板 | 厚12cm | kg | 6.5 |  |  | 45 | 半圆头镀锌螺栓 |  | 套 | 0.4 |  |
| 76 | 氯丁橡胶膜 |  | m2 | 16 |  |  | 46 | 镀锌铁线（丝） |  | kg | 7 |  |
| 77 | 氯丁橡胶管 | φ50mm | m | 42 |  |  | 47 | 锁紧螺母 | 3×15～20 | 个 | 2 |  |
| 78 | 氯丁橡胶棒 | φ25mm | m | 110 |  |  | 48 | 垫铁 |  | kg | 6 |  |
| 79 | 胶管 |  | m | 7.5 |  |  | 49 | 膨胀螺栓 | M14×95 | 套 | 3 |  |
| 80 | 高压胶管 | φ50mm | m | 25 |  |  | 50 | 钢轨 |  | kg | 6.5 |  |
| 81 | 普通胶管 |  | m | 14 |  |  | 51 | 封铅 |  | kg | 15 |  |
| 82 | 塑料管 | φ23mm | m | 3 |  |  | 52 | 加固夹板组 | 角钢 | 套 | 10 |  |
| 83 | 管件 |  | 个 | 10 |  |  | 53 | 碳精棒 |  | 根 | 1.8 |  |
| 84 | 波纹管 | φ70mm | m | 25 |  |  | 54 | 探伤材料 |  | 张 | 5 |  |
| 85 | 过滤网 |  | m2 | 32 |  |  | 55 | 枕木 |  | 根 | 235 |  |

# 九  2009年至2014年江西省水利行业材料基价

江西省水利厅水利建设经济定额站发布的历史材料基价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2014年 |  | 2013年 |  | 2012年 |  | 2011年 |  | 2010年 |  | 2009年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 |
| 1 | 水泥 | 元/t | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 300 | 320 | 320 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 2 | 钢筋 | 元/t | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 3 | 砂 | 元/m3 | 55 | 55 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 砂砾石混合料 | 元/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 卵石 | 元/m3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 碎石 | 元/m3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | 块石 | 元/m3 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 8 | 柴油 | 元/t | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 9 | 炸药 | 元/kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 沥青 | 元/t | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 11 | 止水铜片 | 元/kg | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 12 | 石英砂 | 元/m3 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |