附件1

《生态挡墙、护坡砌筑等14项补充定额》（试行）

| 3.43 生态挡墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围：河渠护岸、路基、堤防、库区等生态挡墙工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）混凝土砌块挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：场地清理，场内卸、运预制块，找平、砌筑锚固，墙后1.2m以内填土及分层压实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：100m2 |
| 项 目 名 称 |  |  | 单位 | 自卡锁结构挡墙 |  |  |  | 自嵌联锁式结构挡墙 |  |
|  |  |  |  | 规格（长×宽×高） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400mm×280mm×150mm |  |  |  | 400mm×325mm×150mm |  |
|  |  |  |  | 孔洞率 21.5% |  |  |  | 孔洞率 23.5% |  |
| 技工 |  |  | 工日 | 10.20 |  |  |  | 4.50 |  |
| 普工 |  |  | 工日 | 13.71 |  |  |  | 10.86 |  |
| 混凝土砌块 |  |  | m2 | 102.00 |  |  |  | 102.00 |  |
| 玻璃纤维插销 |  |  | 根 | ／ |  |  |  | 3350.00 |  |
| 其他材料 |  |  | % | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 胶轮车 |  |  | 台班 | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |
| 汽车起重机 5t |  |  | 台班 | 0.18 |  |  |  | 0.11 |  |
| 推土机74kw |  |  | 台班 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |
| 手扶式双滚轮压路机VT-600C |  |  | 台班 | 0.88 |  |  |  | 0.88 |  |
| 其他机械费 |  |  | % | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 编 号 |  |  |  | 3173 |  |  |  | 3174 |  |

备注：

1、本定额是按100m2迎水面墙体所需预制混凝土砌块面积考虑，实际使用应结合设计图示的砌块规格按实调整砌块材料费用，人工用量不做调整。

2、定额中的手扶式双滚轮压路机是用于墙后1.2m以内分层压实（每层高0.3m），其机械台班费用可参照“手扶式双滚轮压路机台班费补充定额”计算。

3、生态挡墙基础开挖、防滑前趾基础和压顶的混凝土铺筑、土工格栅和土工布铺设、孔洞和墙后填料、植草绿化的费用均不包含在本节定额内，应根据设计要求按预算定额相应的项目另行计算。

4、墙后1.2m以外的压实费用，另行套用预算定额相应项目计算。

5、常水位以下，感潮段河流生态挡墙砌筑，人工用量乘以系数1.25。

（2）固滨格网挡墙

工作内容：人工组装、安装、封闭及各工序绞合、运、填石料等。

单位：100m3成品方

| 项目名称 | 单位 | 固滨格网 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 网规格（长×宽×高）：2m×1m×1m |
|  |  | 网孔：100mm×120mm |
| 技工 | 工日 | 11.26 |
| 普工 | 工日 | 22.61 |
| 固滨网 | m2 | 566.50 |
| 块石 | m3 | 106.00 |
| 其他材料 | % | 1.00 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.10 |
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.20 |
| 其他机械费 | % | 1.00 |
| 编 号 |  | 3175 |

备注：

1、固宾格网是按2m×1m×1m规格（包括中间1个隔片）展开面积拟定，设计规格不同时，固滨格网数量应按设计调整，其他不变。

2、生态挡墙基础开挖、土工织物铺设、墙后填料以及植草绿化的费用均不包含在本节定额内，应根据设计要求按预算定额相应的项目另行计算。

3、常水位以下，感潮段河流生态挡墙砌筑，人工用量乘以系数1.25。

3.44 生态护坡铺设

（1）混凝土砌块护坡

适用范围：河渠、堤防、库区边坡，路基边坡，公园绿化等生态防护工程。

工作内容：坡面平整、压实，场内卸、运预制块，找平、铺装砌块、清理场地等。

单位：100m2

| 项目名称 | 单位 | 连锁结构生态护坡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规 格（长×宽×厚）mm |  |  |  |
|  |  | 350×150×120 | 400×150×150 | 500×300×100 | 525×400×120 |
|  |  | 孔隙率37.5% | 孔隙率39.4% | 孔隙率28% | 孔隙率28% |
| 技工 | 工日 | 7.33 | 6.60 | 4.80 | 4.32 |
| 普工 | 工日 | 8.67 | 7.74 | 6.57 | 6.01 |
| 混凝土砌块 | m2 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 其他材料 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 胶轮车 | 台班 | 3.40 | 2.84 | 2.57 | 2.25 |
| 汽车起重机 5t | 台班 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| 其他机械费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 编 号 |  | 3176 | 3177 | 3178 | 3179 |

备注：

1、本定额的混凝土砌块及主要材料均按100m2坡面考虑，实际使用时应结合设计图示的砌块规格按实调整材料用量。人工用量不做调整。

2、生态护坡的护脚、压顶、框架护梁等围护结构铺筑、土工布铺设、生态孔回填以及植草绿化的费用均不包含在本节定额内，应根据设计要求按预算定额相应的项目另行计算。

（2）柔性水土保护毯护脚护坡

适用范围：河渠、堤防、库区及水源工程的边坡，路基边坡，公园绿化等水土保护生态工程。

工作内容：坡面平整，开挖沟槽，铺设土工保护毯、锚固，覆土、撒播草籽，铺盖无纺布，初期养护等。

单位：100m2

| 项 目 名 称 | 单位 | 标准型 | 预填充型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适用于常水位以上的软、硬坡地 | 适用于常水位以下及水位变动区的坡脚及护坡 |
| 技工 | 工日 | 0.51 | 1.05 |
| 普工 | 工日 | 2.60 | 2.65 |
| 水土保护毯 | m2 | 105.00 | 105.00 |
| 种植土 厚5cm | m3 | 5.15 | 5.15 |
| 无纺布 18g/m2 草籽 | m2 kg | 105.00 2.68 | 105.00 2.68 |
| 水 | m3 | 8.24 |  |
| 其他材料 | % | 1.00 | 1.00 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.05 | 0.10 |
| 其他机械费 | % | 2.00 | 2.00 |
| 编 号 |  | 3180 | 3181 |

备注：

1、水土保护毯及主要材料均按100m2坡面考虑，实际使用时应结合设计图示的规格按实调整材料用量。人工用量不做调整。

2、定额中的草籽种类、数量，可根据设计要求进行调整。

（3）生态混凝土护坡

适用范围：河渠、堤防、库区边坡，路基边坡，公园绿化等生态防护工程。

工作内容：坡面平整，生态混凝土拌制、回填与运输，撒播草籽，铺盖无纺布，初期养护等。

单位：100m2

| 项 目 名 称 | 单位 | 生态混凝土护坡 |
| --- | --- | --- |
| 技工 | 工日 | 7.69 |
| 普工 | 工日 | 19.43 |
| 生态混凝土 厚12cm（含复合肥料及添加剂） | m2 | 103.00 |
| 营养型无纺布 | m2 | 105.00 |
| 优质种植土 厚5cm | m3 | 5.15 |
| 钢钉 （￠＝6mm L＝60cm） | 根 | 72.00 |
| 草籽 | kg | 2.68 |
| 无纺布 18g/m2 | m2 | 110.00 |
| 水 | m3 | 8.24 |
| 其他材料 | % | 1.00 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.14 |
| 农用自卸汽车 3.5t 运距500m以内 | 台班 | 0.23 |
| 搅拌机 0.4L | 台班 | 0.92 |
| 洒水车 4t | 台班 | 0.35 |
| 离心水泵 14kw | 台班 | 0.12 |
| 其他机械费 | % | 1.00 |
| 编 号 |  | 3183 |

备注：

1、生态混凝土及主要材料均按100m2坡面考虑，实际使用时应结合设计图示的规格按实调整材料用量。人工用量不做调整。

2、生态混凝土护坡框架护梁等围护结构铺筑的费用不包含在本节定额内，应根据设计要求按预算定额相应的项目另行计算。

3、定额中的草籽或植草种类、数量，可根据设计要求进行调整。

（4）三维植物网垫护坡

适用范围：河渠、堤防、库区边坡，路基边坡，公园绿化等生态防护工程。

工作内容：坡面平整压实、挖沟槽、三维植物网垫铺设、搭接锚固、覆土、撒播草籽、盖无纺布、初期养护。

单位：100m2

| 项目名称 | 单位 | 三维植物网垫护坡 |
| --- | --- | --- |
| 技工 | 工日 | 3.08 |
| 普工 | 工日 | 20.42 |
| 三维植物网垫 （三层） | m2 | 113.00 |
| 钢钉 （￠＝6mm L＝60cm） | 根 | 70.00 |
| 种植土 厚10cm | m3 | 10.30 |
| 草籽 | kg | 2.68 |
| 无纺布 18g/m2 | m2 | 110.00 |
| 水 | m3 | 8.24 |
| 其他材料 | % | 1.00 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.75 |
| 洒水车 4t | 台班 | 0.35 |
| 离心水泵 14kw | 台班 | 0.12 |
| 其他机械费 | % | 1.00 |
| 编 号 |  | 3184 |

备注：

1、三维植物网垫及主要材料均按100m2坡面考虑，实际使用时应结合设计图示的规格按实调整材料用量。设计规格不同时，人工用量不做调整。

2、定额中的草籽或植草种类、数量，可根据设计要求进行调整。

（5）绿滨垫护坡

适用范围：河渠、堤防、库区边坡，路基边坡，公园绿化等生态防护工程。

工作内容：坡面平整、运填土石料、铺设土工织物、人工组装铺设绿滨垫、覆土、撒播草籽、初期养护。

单位：100m2

| 项目名称 | 单位 | 生态绿滨网垫护坡 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 网孔：80mm×100mm |
|  |  | 网规格（长×宽×高）：3m×2m×0.2m |
| 技工 | 工日 | 1.88 |
| 普工 | 工日 | 4.83 |
| 绿滨网垫 | m2 | 254.07 |
| 土工布 500g/m2 | m2 | 55 |
| 乱毛石 | m3 | 21 |
| 种植土 厚10cm | m3 | 10.3 |
| 草籽 | kg | 2.68 |
| 无纺布 18g/m2 | m2 | 110.00 |
| 水 | m3 | 8.24 |
| 其他材料 | % | 1 |
| 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 0.1 |
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.06 |
| 其他机械费 | % | 1 |
| 编 号 |  | 3185 |

备注：

1、绿滨垫按3m×2m×0.2m规格（包括中间2个隔片）展开面积拟定，设计规格不同时，固滨格网数量应按设计调整，其他不变。

2、常水位以下的护坡砌筑，感潮段河流人工用量乘以系数1.25，其余不变。

3、定额中的草籽或植草种类、数量，可根据设计要求进行调整。

（6）生态袋护坡

适用范围：河渠、堤防、库区边坡，路基边坡等绿色防护工程。

工作内容：坡面平整，护坡框架浇筑、装填生态袋、铺设生态袋、清理场地等。

单位：100m2

| 项目名称 | 单位 | 生态袋铺设 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 规格：宽400mm×长815mm |
| 技工 | 工日 | 4.15 |
| 普工 | 工日 | 33.50 |
| 生态袋 | 个 | 721.00 |
| 连接扣 | 个 | 481.00 |
| 杂土 | m3 | 42.40 |
| 其他材料 | % | 10.00 |
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 |
| 其他机械费 | % | 5.00 |
| 编 号 |  | 3186 |

备注：

1、生态袋及主要材料均按100m2坡面考虑，设计规格不同时，生态袋数量应按设计调整，其他不变。

2、生态袋护坡框架护梁等围护结构铺筑以及植草绿化的费用均不包含在本节定额内，应根据设计要求按预算定额相应的项目另行计算。

附件2

《自卸汽车抛块石护底护岸等30项补充定额》（试行）

3.45 人工装农用自卸汽车运抛块石护底护岸

适用范围：护底、护岸、丁坝等工程

工作内容：人工装、运、抛投、整平、空回。

单位：100m3抛填方

| 项 目 名称 | 单 位 | 运距（km） |  |  |  |  | 每增运1km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 技工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 工日 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |
| 块石 | m3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
| 其他材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 自卸汽车 2.0t | 台班 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | 6.10 | 0.46 |
| 3.5t | 台班 | 3.42 | 4.02 | 4.57 | 5.07 | 5.54 | 0.40 |
| 其他机械费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 3187 | 3188 | 3189 | 3190 | 3191 | 3192 |

备注：抛填方相当于堆方。

3.46 挖掘机装自卸汽车运抛块石护底护岸

适用范围：护底、护岸、丁坝等工程

工作内容：挖装、运输、定位、抛投、空回。

（1）0.6m3 挖掘机

单位：100m3抛填方

| 项 目 名 称 | 单 位 | 运距（km） |  |  |  |  | 每增运1km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 技工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 工日 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |
| 块石 | m3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
| 其他材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 挖掘机 0.6m3 | 台班 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |
| 推土机 88kW | 台班 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |
| 自卸汽车 3.5t | 台班 | 2.55 | 3.00 | 3.87 | 4.65 | 5.41 | 0.40 |
| 5.0t | 台班 | 1.76 | 2.07 | 2.67 | 3.21 | 3.73 | 0.35 |
| 其他机械费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 3192 | 3193 | 3194 | 3195 | 3196 | 3197 |

（2）1.0m3 挖掘机

单位：100m3抛填方

| 项 目 名称 | 单 位 | 运距（km） |  |  |  |  | 每增运1km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 技工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 工日 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |
| 块石 | m3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |
| 其他材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 挖掘机 1.0m3 | 台班 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
| 推土机 88kW | 台班 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |
| 自卸汽车 5.0t | 台班 | 1.35 | 1.59 | 2.05 | 2.47 | 2.87 | 0.35 |
| 8.0t | 台班 | 0.92 | 1.08 | 1.37 | 1.63 | 1.88 | 0.22 |
| 其他机械费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 3198 | 3199 | 3200 | 3201 | 3202 | 3203 |

3.47 装载机装自卸汽车运抛块石护底护岸

适用范围：护底、护岸、丁坝等工程

工作内容：装载、运输、定位、抛投、空回。

（1）1.5m3 装载机

单位：100m3抛填方

| 项 目 名称 | 单 位 | 运距（km） |  |  |  |  | 每增运1km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 技工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 工日 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |
| 块石 | m3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |
| 其他材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 装载机 1.5m3 | 台班 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |
| 推土机 88kW | 台班 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| 自卸汽车 8t | 台班 | 0.92 | 1.08 | 1.37 | 1.63 | 1.88 | 0.22 |
| 10t | 台班 | 0.83 | 0.97 | 1.21 | 1.41 | 1.61 | 0.18 |
| 12t | 台班 | 0.75 | 0.87 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 0.15 |
| 其他机械费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 |

（2）2.0m3 装载机

单位：100m3抛填方

| 项 目 名称 | 单 位 | 运距（km） |  |  |  |  | 每增运1km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 技工 | 工日 |  |  |  |  |  |  |
| 普工 | 工日 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |
| 块石 | m3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |
| 其他材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 装载机 2.0m3 | 台班 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |
| 推土机 88kW | 台班 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |
| 自卸汽车 8t | 台班 | 0.92 | 1.08 | 1.37 | 1.63 | 1.88 | 0.22 |
| 10t | 台班 | 0.83 | 0.97 | 1.21 | 1.41 | 1.61 | 0.18 |
| 12t | 台班 | 0.75 | 0.87 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 0.15 |
| 15t | 台班 | 0.68 | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 0.12 |
| 其他机械费 | % |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 3210 | 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 |

附件3

《垫层等2项补充定额》（试行）

4.91 垫  层

适用范围：厚度≤20cm的混凝土垫层及砂浆垫层。

| 项 目 名 称 | 单 位 | 混凝土垫层 | 砂浆垫层 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度≤20cm | 厚度≤20cm |
| 技工 | 工日 | 37.46 | 29.97 |
| 普工 | 工日 | 24.97 | 19.98 |
| 混凝土 | m3 | 103 |  |
| 砂浆 | m3 |  | 103 |
| 水 | m3 | 120 | 120 |
| 其他材料费 | % | 2 | 2 |
| 振捣器 平板式2.2kW | 台班 | 4.80 |  |
| 风水枪 耗风量6m3/min | 台班 | 3.55 |  |
| 其他机械费 | % | 5.00 |  |
| 混凝土搅拌 | m3 | 103 |  |
| 混凝土运输 | m3 | 103 |  |
| 砂浆搅拌 | m3 |  | 103 |
| 砂浆运输 | m3 |  | 103 |
| 编 号 |  | 4390 | 4394 |

备注：混凝土垫层与砂浆垫层的厚度每增加10cm，人工消耗量减少10%，其余不变。

附件4

《胶合木模板等2项补充定额》（试行）

5.16   胶合木模板

适用范围：小型农田水利工程的田间引水、泄水、灌溉渠道高度≤1m的边坡、底板，包括底宽≤50cm的田间渠道、排水沟、急流槽；小体积的柱、梁、细部结构等混凝土平面胶合木模板。

工作内容：模板运输，立柱、围令制作，预埋件制作；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓；木支撑为主。

单位：100m2

| 项目名称 | 单位 | 制作 | 安装、拆除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技工 | 工日 | 3.27 | 7.24 |
| 普工 | 工日 | 0.74 | 1.86 |
| 胶合模板（18mm） | m2 | 21.25 |  |
| 铁件 | kg | 5.06 | 1.7 |
| 铁钉 | kg | 5.4 |  |
| 铁丝 | kg |  | 7.56 |
| 锯材 | m3 | 0.35 |  |
| 其他材料费 | % | 2 | 2 |
| 圆盘锯 | 台班 | 0.45 |  |
| 载重汽车 5t | 台班 | 0.32 |  |
| 汽车起重机 5t | 台班 |  | 0.25 |
| 其他机械费 | % | 1 | 1 |
| 编 号 |  | 5053 | 5054 |

备注：小体积的柱、梁、细部结构的人工消耗量乘以系数1.2，胶合模板消耗量乘以系数1.10，其余不变。

附件5

《钢管脚手架等3项补充定额》（试行）

  - 钢管脚手架

适用范围：适用于脚手架专项工程，包括房屋建筑、高边坡砌筑、桥梁以及渡槽等工程的工作面内各种操作平台高度≥3m的桁（排）架以及悬空建筑物承重梁以下的支撑结构。

工作内容：场地清理、脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

| 项目名称 | 单位 | 单排脚手架 | 双排脚手架 | 满堂脚手架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100m2 |  | 100m3 |
| 技工 | 工日 | 6.41 | 6.06 | 5.72 |
| 普工 | 工日 | 5.24 | 4.96 | 4.68 |
| 钢管 ￠50mm | kg | 137.59 | 242.06 | 272.44 |
| 卡扣件 | kg | 37.15 | 74.29 | 92.28 |
| 其他材料费 | % | 15 | 15 | 15 |
| 编 号 |  | 9341 | 9342 | 9343 |

备注：

1、单、双排脚手架按垂直投影面积计算，满堂脚手架按水平投影面积乘以高计

算。

2、本节定额已包含了架上道板的铺拆工料，其钢管、卡扣件的材料用量已经考虑了周转回收。

3、混凝土及土石填筑工程定额中其他材料费已包括了工作面内脚手架摊销费用，本节定额适用于脚手架专项工程。

附件6

《人力、畜力运输材料等24项补充定额》（试行）

9.32  人力、畜力运输材料

工作内容：装、运、卸、空回。

（1）人力挑抬运输材料

| 项目 | 单位 | 装运卸100m |  |  |  |  |  | 每增运50m增加 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 | 碎石 | 板枋材 | 水泥 | 钢筋 | 砖、 石灰 | 砂 | 碎石 | 板枋材 | 水泥 | 钢筋 | 砖、 石灰 |
|  |  | 100m3 |  |  | 100t |  |  | 100m3 |  |  | 100t |  |  |
| 普工 | 工日 | 32 | 37.1 | 21.6 | 27 | 33 | 28.2 | 11 | 11.56 | 7 | 7.5 | 12.5 | 7.5 |
| 零星材料费 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 9343 | 9344 | 9345 | 9346 | 9347 | 9348 | 9349 | 9350 | 9351 | 9352 | 9353 | 9354 |

备注：人工、畜力运输材料是指砂石料、水泥、钢筋、砖块、石灰、板枋材等建筑材料，受地形、地貌、交通等条件的限制，无法一次性运至工地分仓库材料堆放地而采用人力、畜力的运输。

（2）畜力运输材料

| 项目 | 单位 | 装运卸100m |  |  |  |  |  | 每增运50m增加 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 | 碎石 | 板枋材 | 水泥 | 钢筋 | 砖、 石灰 | 砂 | 碎石 | 板枋材 | 水泥 | 钢筋 | 砖、 石灰 |
|  |  | 100m3 |  |  | 100t |  |  | 100m3 |  |  | 100t |  |  |
| 畜力 | 工日 | 25.75 | 28 | 21.13 | 23.25 | 27.13 | 26.25 | 2.63 | 2.88 | 2.13 | 2.25 | 3 | 2.5 |
| 零星材料费 | % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  | 9355 | 9356 | 9357 | 9358 | 9359 | 9360 | 9361 | 9362 | 9363 | 9364 | 9365 | 9366 |

备注：畜力定额换算为普工的工日。

附件7

| 《手扶式双滚轮压路机台班费补充定额》（试行） 手扶式双滚轮压路机台班费定额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 单位 | 手扶式双滚轮压路机 |
|  |  |  | VT-600C |
| 一类费用 | 折旧费 | 元 | 37.05 |
|  | 修理及替换设备费 | 元 | 57.80 |
|  | 安装拆卸费 | 元 |  |
|  | 小 计 | 元 | 94.85 |
| 二类费用 | 人工 | 工日 | 1.00 |
|  | 柴油 | kg | 1.56 |
| 定 额 编 号 |  |  | 1091 |